національний стандарт України

ДСТУ ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

ТРАНСПОРТНІ СПОРУДИ

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ТА ПОКАЗНИКИ ВПЛИВІВ НА ДОВКІЛЛЯ

(Проект, перша редакція)

Видання офіційне

Київ

ДП «УкрНДНЦ»

201_

ПЕРЕДМОВА

- РОЗРОБЛЕНО: робоча група, створена наказом Технічного комітету стандартизації ТК 82 «Охорона довкілля» від 20 травня 2019 р. № 2-19ТК 82

- ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від ... № ...

- Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

________________________________________________________________________

Право власності на цей національний стандарт належить державі.

Заборонено повністю чи частково видавати, відтворювати

задля розповсюдження і розповсюджувати як офіційне видання

цей національний стандарт або його частини на будь-яких носіях інформації

без дозволу ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи

ДП «УкрНДНЦ» 201_

ЗМІСТ

|  |  |  |  |  | С. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Сфера застосування …………………………………………………… |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  | Нормативні посилання ………………………………………………….. |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Терміни та визначення понять ………………………………………… |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Познаки та скорочення …………………………………………………. |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Загальні положення ……………………………………………………… |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Вимоги до критеріїв та показників оцінки впливу ТС на довкілля |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Критерії оцінки та показники впливів ТС на довкілля |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.1 | Якість приземного шару атмосферного повітря |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.1.1 | Масова концентрація забруднюючої речовини у приземному шарі атмосферного повітря за певний проміжок часу у визначеній зоні впливу ТС |  |  |  |
|  |  |  | 7.1.2 | Вміст озоноруйнівних речовини |  |  |  |
|  |  |  | 7.1.3 | Концентрація парникових газів у приземному шарі атмосферного повітря у визначеній зоні впливу ТС |  |  |  |
|  |  |  | 7.1.4 | Масова концентрація твердих забруднюючих речовин (пилу) |  |  |  |
|  |  | 7.2 | Ресурсозбереження та енергоефективність |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.2.1 | Використання металургійних шлаків при будівництві ТС |  |  |  |
|  |  |  | 7.2.2 | Використання матеріалів з переробленого пластику та / або гумового матеріалу при будівництві ТС |  |  |  |
|  |  |  | 7.2.3 | Споживання водних ресурсів |  |  |  |
|  |  |  | 7.2.4 | Екологічність транспорту |  |  |  |
|  |  |  | 7.2.5 | Використання альтернативних джерел енергії |  |  |  |
|  |  |  | 7.2.6 | Використання матеріалів та виробів з поліпшеними екологічними характеристиками |  |  |  |
|  |  | 7.3 | Якість водного середовища |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.3.1 | Концентрація забруднюючих речовини у водних об’єктах |  |  |  |
|  |  |  | 7.3.2 | Споживання кисню (біохімічний та хімічний) |  |  |  |
|  |  |  | 7.3.3 | ### Вплив на екологічний стан масиву поверхневих вод |  |  |  |
|  |  | 7.4 | Поводження з відходами |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.4.1 | Кількість (обсяг) утворення відходів |  |  |  |
|  |  |  | 7.4.2 | Застосування безпечних технологій поводження з відходами |  |  |  |
|  |  | 7.5 | Якість земельних ресурсів |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.5.1 | Масова концентрація забруднюючих речовин у ґрунтах |  |  |  |
|  |  |  | 7.5.2 | Фрагментація територій |  |  |  |
|  |  |  | 7.5.3 | Збереження зелених зон |  |  |  |
|  |  | 7.6 | Якість геологічного середовища |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.6.1 | Вплив на геологічні процеси |  |  |  |
|  |  |  | 7.6.2 | Вплив на гідрологічні процеси |  |  |  |
|  |  | 7.7 | Фізичні чинники впливу на довкілля |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.7.1 | Акустичний вплив |  |  |  |
|  |  |  | 7.7.2 | Вплив вібрації |  |  |  |
|  |  |  | 7.7.3 | Світловий вплив |  |  |  |
|  |  |  | 7.7.4 | Теплове забруднення |  |  |  |
|  |  |  | 7.7.5 | Електромагнітний вплив |  |  |  |
|  |  |  | 7.7.6 | Радіаційне забруднення |  |  |  |
|  |  | 7.8 | Вплив на біорізноманіття |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.8.1 | Вплив на рослинний світ |  |  |  |
|  |  |  | 7.8.2 | Вплив на тваринний світ |  |  |  |
|  |  |  | 7.8.3 | Вплив на заповідні об’єкти |  |  |  |
|  |  | 7.9 | Вплив на соціальне середовище |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.9.1 | Транспортна доступність ТС до основних об’єктів життєзабезпечення |  |  |  |
|  |  |  | 7.9.2 | Наближеність ТС до громадського транспорту |  |  |  |
|  |  |  | 7.9.3 | Комфортність території, яка зайнята ТС або навколо неї |  |  |  |
|  |  |  | 7.9.4 | Культурно-історична цінність території, вплив на місцеву культурно-історичну спадщину території |  |  |  |
|  |  |  | 7.9.5 | Умови проживання населення в зоні впливу ТС |  |  |  |
|  | 7.10 |  | Техногенне середовище |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.10.1 | Вплив небезпек природного характеру |  |  |  |
|  |  |  | 7.10.2 | Вплив небезпек техногенного характеру |  |  |  |
| 8 |  | Встановлення кількісних показників ОВД планованої діяльності з будівництва, експлуатації, ремонту, реконструкції ТС |  |  |  |  |  |
|  |  | - Додаток А Бібліографія |  |  |  |  |  |

національний стандарт України

ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

ТРАНСПОРТНІ СПОРУДИ

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ТА ПОКАЗНИКИ ВПЛИВІВ НА ДОВКІЛЛЯ

ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT TRANSPORT FACILITIES ASSESSMENT CRITERIA AND ENVIRONMENTAL IMPACT INDICATORS

Чинний від _____________

- Сфера застосування

Цей стандарт встановлює критерії оцінки та показники впливів на довкілля транспортних споруд (далі – ТС), а саме автомобільних шляхів та доріг, залізниць, злітно-посадкових смуг, мостів, гідроспоруд, естакад, тунелів та метро.

Стандарт визначає прогнозні показники оцінки впливу на довкілля (далі – ОВД) ТС, які дозволять оцінити рівень впливу на довкілля ТС на всіх стадіях життєвого циклу.

Стандарт призначений для:

- суб’єктів господарювання, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, які є замовниками планованої господарської діяльності, що включає будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення, розширення, перепрофілювання, ліквідацію (демонтаж) транспортних споруд, інше втручання в природне середовище, що справляє значний вплив на довкілля;

- центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, який видає висновок з ОВД;

- обласних, міських адміністрацій з питань екології та природних ресурсів, які видають висновок з ОВД;

- експертних комісій з ОВД транспортних споруд;

- суб’єктів господарювання, що забезпечують підготовку звітів з ОВД транспортних споруд;

- суб’єктів господарювання, які здійснюють проектні роботи;

- суб’єктів господарювання, які забезпечують здійснення післяпроектного моніторингу з метою виявлення будь-яких розбіжностей і відхилень у прогнозованих рівнях впливу та ефективності заходів із запобігання забрудненню довкілля та його зменшення, визначених у висновку з ОВД.

- Нормативні посилання

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні стандарти:

ДСТУ Б В.2.7-18-95 Бетони легкі. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-35-95 Щебінь, пісок та щебеново-піщана суміш з доменних та сталеплавильних шлаків для загальнобудівельних робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-39-95 Щебінь і пісок із шлаків чорної та кольорової металургії для бетонів. Технічні умови (ГОСТ 5578-94)

ДСТУ Б В.2.7-46:2010 Цементи загальнобудівельного призначення

ДСТУ Б В.2.7-74-98 Крупные заполнители природные, из отходов промышленности, искусственные для строительных материалов, изделий, конструкций и работ. Классификация

ДСТУ Б В.2.7-120-2003 Добавки енергозберігаючі для керамічних будівельних виробів. Загальні технічні вимоги

ДСТУ Б В.2.7-128:2006 Будівельні матеріали. Добавки активні мінеральні та добавки-наповнювачі до цементу

ДСТУ Б В.2.7-149:2008 Щебінь і щебенево-піщані суміші із шлаків металургійних для дорожніх робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-205:2009 Золи-виносу тепловихелектростанцій для бетонів. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-211:2009 Будівельні матеріали. Суміші золошлакові теплових електростанцій для бетонів. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-302:2014 Шлак доменний гранульований для цементів, бетонів і будівельних розчинів. Технічні умови та оцінка відповідності (EN 15167-1:2006, NEQ).

ДСТУ ISO 14015:2005 Екологічне керування. Екологічне оцінювання виробничих об’єктів та організацій

ДСТУ ISO 14020:2003 Екологічні маркування та декларації. загальні принципи (ISO 14020:2000, IDT)

ДСТУ ISO 14021:2016 Екологічні марковання та декларації. Екологічні самодекларації (екологічне маркування типу ІІ) (ISO 14021:2016, IDT)

ДСТУ ISO 14024:2018 Екологічні марковання та декларації. Екологічне марковання типу I. Принципи та процедури (ISO 14024:2018, IDT)

ДСТУ ISO 14025:2008 Екологічні марковання та декларації. Екологічні декларації типу ІІІ. Принципи та процедури (ISO 14025:2006, IDT)

ДСТУ ISO 14031:2016 Екологічне управління. Оцінювання екологічної дієвості. Настанови (ISO 14031:2013, IDT)

ДСТУ ISO 14040:2013 Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. Принципи та структура (ISO 14040:2006, IDT)

ДСТУ ISO/TR 14047:2007 Екологічне управління. Оцінювання впливів у процесі життєвого циклу. Приклади застосування ISO 14047 (ISO/TR 14047:2003, IDT) ДСТУ ISO 14064-1:2015 Парникові гази. Частина 1. Вимоги та настанови щодо кількісного визначення і звітності про викиди та видалення парникових газів на рівні організації (ISO 14064-1:2006, IDT)

ДСТУ ISO 14050:2016 Екологічне управління. Словник термінів (ISO 14050:2009, IDT)

ДСТУ ISO 14064-2:2015 Парникові гази. Частина 2. Вимоги та настанови щодо кількісного визначення, моніторингу і звітності про зменшення викидів або збільшення видалення парникових газів на рівні проекту (ISO 14064-2:2006, IDT)

Примітка. Використовуючи цей стандарт, доцільно перевіряти чинність нормативних документів, на які є посилання в цьому розділі у щорічному Каталозі нормативних документів станом на 1 січня поточного року та щомісячних інформаційних покажчиках «Стандарти» за поточний рік.

Якщо нормативний документ, на який є посилання, замінено новим або до нього внесено зміни, треба застосовувати новий нормативний документ або його найостанніше видання зі змінами.

- ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті вжито терміни, наведені в ДСТУ ISO 14050.

Нижче подано терміни, додатково вжиті у цьому стандарті, та визначення позначених ними понять, познаки та скорочення:

3.1 вплив на довкілля

будь-які наслідки планованої діяльності для довкілля, в тому числі наслідки для безпечності життєдіяльності людей та їхнього здоров’я, флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, повітря, води, клімату, ландшафту, природних територій та об’єктів, історичних пам’яток та інших матеріальних об’єктів чи для сукупності цих факторів, а також наслідки для об’єктів культурної спадщини чи соціально-економічних умов, які є результатом зміни цих факторів  [1]

3.2 значущість змін в екосистемі

відносна важливість та прийнятність втрат, виснаження чи знищення окремих природних компонентів навколишнього середовища (наприклад, тих, які не можуть пристосуватися до змін)

3.3. кількісна оцінка інтенсивності впливу

виражена в цифрах  оцінка значення критерію впливу за одицицю часу через одиницю поверхні

3.4. критерії ОВД

якісний або кількісний показник, міра, вимоги для визначення або оцінки впливу планової діяльності процесів будівництва / реконструкції / експлуатації транспортних споруд на довкілля; ознака, яка взята за основу класифікації значущості змін в екосистемі та є результатом кількісного та / або якісного визначення  величини зміни

3.5. шлаковий матеріал

металургійні негранульовані шлаки (доменні, сталеплавильні та шлаки кольорової металургії згідно з визначеннями основних понять ДСТУ Б А.1.1-26), які використовують як сировину для виготовлення щебеню та щебенево-піщаних сумішей.

3.6. планована діяльність

планована господарська діяльність, що включає будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення, розширення, перепрофілювання, ліквідацію (демонтаж) об’єктів, інше втручання в природне середовище; планована діяльність не включає реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, розширення, перепрофілювання об’єктів, інші втручання в природне середовище, які не справляють значного впливу на довкілля відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України [1]

3.7. показник ОВД

вимірюваний результат впливу на  елементи довкілля, в тому числі життєдіяльності людей та їхнього здоров’я, флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, повітря, води, клімату, ландшафту, природних територій та об’єктів, історичних пам’яток та інших матеріальних об’єктів тощо

3.8. підсумкова бальна оцінка

сума всіх кількісних оцінок показників впливу окремих процесів будівнитва, реконструкції, експлуатації транспортних споруд,  виражених  в балах

3.9. якісна оцінка ризику

оцінка, результати якої стосовно вірогідності настання подій або масштабів їх наслідків, пов'язаних з предметом оцінки ризику, визначаються такими якісними термінами як «критичний», «високий», «середній», «низький», «незначний»

4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

У стандарті використано такі познаки та скорочення:

ГДК – гранично-допустимі концентрації;

ГДВ – гранично допустимі викиди;

МГЕЗК – Міжурядова група експертів зі зміни клімату;

ОВД – оцінка впливів на довкілля;

ПГ – парникові гази;

ТУВ – тимчасово узгоджені викиди;

ТС – транспортні споруди.

- Загальні положення

5.1 У процесі оцінки впливу ТС на довкілля проводять оцінку впливу на такі компоненти природного та соціального середовища: клімат, повітряне середовище,  геологічне середовище, водне середовище, ґрунт, рослинний і тваринний світ; людина, матеріальні цінності і культурна спадщина.

5.2	 Оцінка впливу ТС на довкілля повинна охоплювати будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення, розширення, перепрофілювання, ліквідацію (демонтаж) транспортних споруд, інше втручання в природне середовище, що справляє значний вплив на довкілля ТС.

5.3	 На стадії будівництва ТС оцінка впливу на довкілля визначає: рівень забруднення атмосферного повітря, водного середовища та ґрунту, розміщення відходів, вилучення земельних ресурсів, нанесення шкоди рослинному та тваринному світу, ресурсоефективність.

5.4	 На стадії експлуатації ТС оцінка впливу на довкілля охоплює: ступінь впливу на людину викидів забруднюючих речовин, рівень шуму, вібрації, електромагнітного випромінювання, оптичних ефектів, вплив на рослинний та тваринний світ, механічний вплив, зміни у землекористуванні та утворення відходів експлуатації.

5.5 При визначенні можливого впливу ТС на довкілля визначають ризики для здоров’я людей, об’єктів культурної спадщини та довкілля, у тому числі через можливість виникнення надзвичайних ситуацій, враховуєть масштаб впливу, серйозність і складність впливу, ймовірність впливу, тривалість, частота і зворотність впливу.

5.6 Під час оцінки розглядають можливий позитивний та негативний вплив ТС на довкілля.

- ВИМОГИ ДО КРИТЕРІЇВ ТА ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ТС НА ДОВКІЛЛЯ

6.1 Загальні положення

Критерій та/або показник – це кількісний, якісний або описовий спосіб представлення певного впливу будівництва, реконструкції та/або експлуатації ТС на один чи більше аспектів довкілля.

Базовий набір критеріїв та показників описаний в цій частині стандарту вважається основним з огляду на оцінку впливу будівництва, реконструкції та/або експлуатації ТС на довкілля та сталий розвиток.

Примітка. Застосування інших критеріїв та показників оцінки впливу ТС на довкілля може бути релевантним у місцевому контексті під час оцінювання чи визначення цілей щодо внеску будівництва, реконструкції та / або експлуатації ТС на сталий розвиток.

Критерії та/або показники відносять до сфери інтересів зацікавлених сторін і загальних цілей оцінювання. Вибір релевантної системи чи набору критеріїв та/або показників повинен відображати вплив ТС на довкілля, що потрапляє до сфери уваги зацікавлених сторін і належне представлення цілей оцінки.

Оцінювання екологічної стійкості ТС безпосередньо здійснюють в межах життєвого циклу ТС та фаз/стадій життєвого циклу, що аналізуються. Характер, якість та наявність релевантної інформації залежать від фази/стадії життєвого циклу ТС.  Оцінка впливу на довкілля на стадії проектування ТС відрізняється від підходів, що застосовують на стадіях будівництва (реконструкції) ТС та/або фактичної її експлуатації, коли вже наявна більш специфічна інформація про відповідну транспортну споруду. Критерії та показники для вирішення будь-якого питання на стадії проектування, в першу чергу, стосуються прогнозованих параметрів, тоді як на стадії будівництва (реконструкції) ТС та/або фактичної її експлуатації критерії стосовно того ж впливу базуються на вимірюваннях, опитуваннях щодо задоволення потреб користувача тощо.

Примітка. Чинність практичних рекомендацій можна оцінити за допомогою критеріїв та показників впливу на довкілля. Практичні рекомендації, в яких надається перевага вибору певного типу технічного рішення, можуть залежати від географічних і технологічних обставин, особливо з урахуванням місцевих кліматичних умов, а також певних технологічних рішень щодо ТС. Проте, критерії та показники є більш узагальненими за своєю сутністю, хоча прийнятні (еталонні) параметри, пов’язані з деякими критеріями, можуть бути розробленими спеціально для певного об’єкту.

  - Інші загальні принципи

6.2.1 Крім вимог, викладених у цій частині ДСТУ, повинні застосовуватися принципи та процедури, представлені в ISO 21929-1 [7], ISO 15392 [95], ДСТУ ISO 14040, ДСТУ ISO 14020, ДСТУ ISO 14021, ДСТУ ISO 14024 та ДСТУ ISO 14025. Також у разі доцільності слід брати до уваги принципи, викладені в ISO 26000 [96].

Шість цілей згідно з ISO 15392 [95] застосовують поняття стійкості до ТС, що пов’язано з поняттям сталого розвитку:

- Вдосконалення транспортної галузі економіки, транспортного та дорожнього середовища.

- Зменшення негативного впливу ТС на довкілля з одночасним покращенням її цінності, у випадках коли вплив і цінність можна оцінити на основі комбінації трьох головних аспектів стійкості (економічний, екологічний та соціальний).

- Стимулювання превентивного підходу.

- Стимулювання інновацій.

- Усунення негативного впливу на довкілля та/або суспільство, який пов’язаний з економічним зростанням.

- Узгодження суперечливих інтересів або вимог, які є наслідком короткотермінового чи довготермінового планування чи прийняття рішень.

    - Дев’ять загальних принципів згідно з ISO 15392 [95], які застосовують для досягнення цих цілей. Ці загальні принципи передбачають:

- Постійне вдосконалення.

- Баланс інтересів.

- Мислення у глобальному масштабі  та дії на місцевому рівні.

- Комплексний підхід.

- Залучення зацікавлених сторін.

- Довготривале прогнозування.

- Заходи безпеки та зниження ризику.

- Відповідальність.

- Прозорість.

    - Сім загальних принципів щодо соціальної відповідальності організацій згідно ISO 26000 [96], які спрямовані на надання допомоги організаціям та підприємствам у забезпеченні сталого розвитку. Принципи вищого рівня, що повинна дотримуватися організація, включають:

- підзвітність;

- прозорість;

- етична поведінка;

- повага до інтересів акціонерів;

- повага до верховенства права;

- повага до міжнародних норм поведінки;

- повага до прав людини.

Принципи нижчого рівня, що стосуються певних базових питань, наприклад, права людини, довкілля, проблеми споживачів та розвиток громади.

6.3   Опис принципів розробки критеріїв та показників

6.3.1 Розробка критеріїв та показників оцінювання впливу ТС на довкілля вимагає знання про особливості ТС різних видів транспорту (наземний, залізничний, водний та повітряний), параметри та складні взаємозв’язки аспектів сталого розвитку в цілому, та яким чином все це застосовується до ТС, зокрема.

Критерії та показники представляють аспекти ТС, які  потенційно можуть впливати на екологічну стійкість. Основні зони захисту стосовно ТС:

- екосистема;

- природні ресурси;

- здоров’я та процвітання;

- соціальна рівність;

- культурна спадщина;

- економічне процвітання;

- економічний капітал.

Примітка. Розподіл зон захисту відповідно засадам сталого розвитку (соціального, економічного, екологічного) не є вираженим, а визначає значущість інтегруючих засад.

Головні аспекти впливу на довкілля ТС відносять до таких категорій:

- вплив на якість приземного шару атмосферного повітря;

- обсяг споживання невідновлювальних ресурсів;

- вплив на якість  водного середовища;

- ефективність поводження з відходами;

- вплив на якість  земельних ресурсів;

- вплив на якість  геологічного середовища;

- фізичні чинники впливу на довкілля;

- вплив на рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти;

- вплив ТС на соціальне середовище;

- вплив ТС на техногенне середовище.

6.3.2. В таблиці 6.1 представлено базові критерії та показники їх оцінювання, а також особливості впливу на довкілля ТС різних видів транспорту, зокрема:

- базові критерії, що оцінюють впливи на довкілля;

- показники, які характеризують впливи на довкілля ТС;

- основні впливи на довкілля, що найбільш характерні для ТС певного виду транспорту.

Таблиця 6.1 – Основні впливи на довкілля ТС різних видів транспорту, а також базові критерії та показники

|  | Критерій | Показник | Транспортна галузь, до якої відноситься транспортна споруда |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТС наземного транспорту |  | ТС залізничного транспорту | ТС повітряного транспорту | ТС водного транспорту |
|  |  |  | Рухомий транспорт | Дорожні споруди |  |  |  |
| 1 | Якість приземного шару атмосферного повітря | Масова концентрація забруднюючої речовини у приземному шарі атмосферного повітря за певний проміжок часу у визначеній зоні впливу ТС | ХХ | ХХ | ХХ | ХХ | Х |
|  |  | Вміст озоноруйнівних речовини | Х | - | Х | ХХ | Х |
|  |  | Концентрація парникових газів у приземному шарі атмосферного повітря у визначеній зоні впливу ТС | ХХ | Х | ХХ | ХХ | ХХ |
|  |  | Масова концентрація твердих забруднюючих речовин (пилу) | ХХ | ХХ | ХХ | Х | Х |
| 2 | Ресурсозбереження. Енергозбереження. | Використання металургійних шлаків при будівництва ТС | Х | Х Х | Х Х | Х Х | Х Х |
|  |  | Використання матеріалів з переробленого пластику та / або гумового матеріалу при будівництві ТС | Х | Х Х | Х | Х | Х |
|  |  | Споживання водних ресурсів | Х | ХХ | Х | Х | Х Х |
|  |  | Екологічність транспорту | Х Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | Використання альтернативних джерел енергії | Х Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | Використання екологічної продукції (матеріали та обладнання), які пройшли відповідну сертифікацію та мають відповідне маркування | Х Х | Х Х | Х Х | Х Х | Х Х |
| 3 | Якість водного середовища | Концентрація забруднюючих речовини у водних об’єктах | Х | Х | Х | Х | ХХ |
|  |  | Рівень споживання кисню (біохімічне та хіічний) | - | Х | - | - | ХХ |
|  |  | Вплив на екологічний стан масиву поверхневих вод | Х | Х | Х | Х | ХХ |
| 4 | Поводження з відходами | Кількість (обсяг) утворення відходів | Х Х | Х Х | Х Х | Х Х | Х Х |
|  |  | Застосування безпечних технологій поводження з відходами | Х Х | Х Х | Х Х | Х Х | Х Х |
| 5 | Якість земельних ресурсів | Масова концентрація забруднюючих речовин у ґрунтах | Х | Х Х | Х Х | Х | Х |
|  |  | Фрагментація територій | Х | Х Х | Х Х | Х | - |
|  |  | Збереження зелених зон | Х | Х Х | Х Х | Х | Х |
| 6 | Якість геологічного середовища | Вплив на геологічні процеси | - | Х | Х Х | - | - |
|  |  | Вплив на гідрологічні процеси | - | Х | Х | - | Х Х |
| 7 | Фізичні чинники впливу на довкілля | Акустичний вплив на довкілля | Х Х | Х | Х Х | Х Х | Х |
|  |  | Вплив вібрації | Х Х | Х | Х Х | Х Х | Х |
|  |  | Світлове забруднення довкілля | - | Х | ХХ | ХХ | Х |
|  |  | Електромагнітний вплив | ХХ | Х | ХХ | Х | Х |
|  |  | Теплове забруднення довкілля | Х | - | Х | Х | Х |
|  |  | Радіаційне забруднення довкілля | - | Х | Х | Х | Х |
| 8 | Біорізноманіття. | Рослинний світ | Х Х | Х Х | Х Х | Х Х | Х Х |
|  |  | Тваринний світ | Х | Х Х | Х Х | Х Х | Х Х |
|  |  | Природо-заповідніі об’єкти | Х | Х | Х | Х | Х |
| 9 | Соціальне середовище | транспортна доступність ТС до основних об’єктів життєзабезпечення; | Х Х | Х Х | Х Х | Х | Х |
|  |  | наближеність ТС до громадського транспорту; | Х Х | Х Х | Х Х | Х | Х |
|  |  | комфортність території, яка зайнята транспортною спорудою або навколо неї; | Х Х | Х Х | Х | Х | Х |
|  |  | культурно-історична цінність території, вплив на місцеву культурно-історичну спадщину території; | Х | Х Х | Х | Х | Х |
|  |  | умови проживання населення в зоні впливу ТС. | Х | Х Х | Х | Х | Х |
| 10 | Техногенне середовище | вплив небезпек природного характеру при будівництві / експлуатації / реконструкції ТС | Х Х | Х Х | Х Х | Х Х | Х Х |
|  |  | вплив небезпек техногенного характеру при будівництві / експлуатації / реконструкції ТС | Х Х | Х Х | Х Х | Х Х | Х Х |

Примітка. Важливість потенційного впливу позначають знаками:

- знак «ХХ» вказує на первинний (або прямий) вплив;

- знак «X» на вторинний (або непрямий) вплив;

- знак  «-» означає, що потенційний вплив незначний, або відсутній.

6.3.3 Під час розробки критеріїв впливу ТС і методів їхнього вимірювання (обрахунку) розглядають усі стадії життєвого циклу ТС.

Критерії та показники впливу на довкілля визначають впродовж усього життєвого циклу ТС із дотриманням основних принципів викладених у ДСТУ ISO 14040, а саме, розмежовують:

- стадію проектування;

- стадію будівництва / реконструкції;

- стадію експлуатації;

- стадію завершення життєвого циклу.

Якість процесів і видів діяльності щодо проектування, будівництва та експлуатації ТС також можуть застосовувати як критерій екологічного впливу.

6.3.4 Під час визначення базових критеріїв та показників впливу процесів будівництва / реконструкції ТС на довкілля обов’язковими є ті, що оцінюють первинний (або прямий) вплив на навколишнє природне середовище.

6.4 Типи критеріїв та показників

6.4.1 На стадії розробки та застосування критеріїв та показників їх систематизують за такими аспектами, зокрема:

- за об’єктом оцінювання, наприклад, критерії (показники) за локацією, критерії (показники)  за місцем, критерії (показники) за будівництвом (експлуатацією, ремонтом), критерії (показники)  за процесом;

- за повною фазою життєвого циклу ТС, наприклад, критерії (показники) типові для нових ТС, критерії (показники), що свідчать про стадію життєвого циклу ТС, наприклад, стадія експлуатації (функціонування), критерії (показники), типові для вже існуючих ТС;

- за типом інформації, що оцінюється, наприклад, критерії (показники), в основу яких покладено заплановані чи розраховані показники, критерії, засновані на виміряних або інших фактичних даних;

- за ступенем впливу, прямого чи опосередкованого;

- за складністю, наприклад, критерії, представлені одним параметром, критерії, що описуються виключно через різноманітні параметри;

- за характером процесу оцінювання, наприклад, кількісні, описові, якісні;

- за системою просторових обмежень, наприклад, глобальні, регіональні, місцеві чи просторові;

- за системою часових обмежень, наприклад, зафіксований вплив протягом наступних 100 років, короткочасний вплив.

6.4.2. Критерії повинні:

- бути інформативними та значущими;

- чітко стосуватися однієї чи декількох зон впливу;

- засновуватися на даних, які є наявними та легко доступними;

- бути узгодженими із зацікавленими сторонами.

6.4.3. Застосування системи критеріїв та показників сприяє їх імплементації до загальних принципів сталого розвитку та екологічної безпеки, як це представлено нижче.

- Врахування протягом життєвого циклу ТС  різних аспектів, пов’язаних з основним набором критеріїв, забезпечує інструмент для «довготривалого врахування» різними користувачами (власниками, будівельниками, проектантами, підрядниками, адміністративними органами) для «безперервного вдосконалення»   та моніторингу із «залученням зацікавлених сторін».

- Врахування всіх різних окремих критеріїв та показників з базового набору критеріїв втілює принцип «комплексного підходу» .

- Врахування певної кількості різних окремих критеріїв (показників) з базового набору критеріїв (показників)  відображає соціальну, економічну та екологічну відповідальність із залученням принципу «думай глобально, дій локально».

- Врахування та відповідність інструкціям і вимогам стандарту гарантує «прозорість» процесу.

- Врахування певної кількості різних окремих  критеріїв (показників)  з базового набору індикаторів щодо доступу та доступності демонструє увагу до покращеної «рівності».

6.4.4. Системи критеріїв (показників) для ТС розробляють відповідно до загальних вимог:

- Система критеріїв (показників)  повинна включати критерії (показники), що є репрезентативними стосовно аспектів ТС, що впливають на один чи більше аспектів довкілля.

- Процес вибору, розробки та застосування критеріїв (показників), якісні, кількісні чи описові методи оцінювання окремих критеріїв (показників) повинні прозоро відображатися у звіті з ОВД.

- КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ТА ПОКАЗНИКИ ВПЛИВІВ ТС НА ДОВКІЛЛЯ

  - Якість приземного шару атмосферного повітря

Цей критерій оцінює вплив на якість приземного шару атмосферного повітря при будівництві /реконструкції / експлуатації ТС.

Критерій включає такі показники:

- масова концентрація забруднюючої речовини у приземному шарі атмосферного повітря за певний проміжок часу  у визначеній зоні впливу ТС;

- вміст озоноруйнуючих речовин;

- масова концентрація парникових газів у приземному шарі атмосферного повітря у визначеній зоні впливу ТС;

- масова концентрація твердих забруднюючих речовин (пилу).

    - Масова концентрація забруднюючої речовини у приземному шарі атмосферного повітря за певний проміжок часу  у визначеній зоні впливу ТС

Цей критерій визначає масові концентрації забруднюючих речовин у приземному шарі атмосферного повітря за певний проміжок часу  у визначеній зоні впливу ТС. Викиди забруднюючої речовини можуть бути наслідком впливу процесів будівництва /реконструкції / експлуатації ТС.

Викиди забруднюючих речовин включають:

- викиди пароподібних та газоподібних неорганічних сполук;

- викиди забруднюючих речовин, віднесених до органічних сполук.

Визначення вимог для оцінки концентрацій Сульфур (IV) оксиду (сірчистого газу), Нітроген оксидів (двоокису азоту, окисів азоту), свинцю, бензолу та Карбон оксиду (окису вуглецю) в атмосферному повітрі в межах зони або агломерації приведено в [16]. Там же приведено  еталонні методи оцінки концентрацій цих речовин. Нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел представлено в [17].

Для оцінювання масової концентрації забруднюючих речовин у приземному шарі атмосферного повітря за певний проміжок часу  у визначеній зоні впливу ТС з технічної документації визначають масові концентрація забруднюючих речовин, наприклад: Сульфур (IV) оксиду, Карбон (II) окисиду, оксидів Нітрогену тощо. Вибираємо рецепторні точки, в яких здійснюють визначення впливу забруднюючої речовини.

Розрахунок  екологічного впливу здійснюють за методикою, приведеною в п. 8 цього стандарту. Одержані дані заносять в таблицю 7.1.

Таблиця 7.1 – Визначення екологічного впливу від викидів забруднюючих речовин в приземному в шарі атмосферного повітря в зоні впливу ТС

| Забруднююча речовина | Реєстраційний номер CAS* | Рецепторна точка | Екологічний вплив від викидів забруднюючих речовин в приземному в шарі атмосферного повітря в зоні впливу ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Небезпека впливу | Закон, норматив | Суспільна думка | Масштаб | Фінансові витрати | Нова технологія | Час або тривалість впливу | Здатність управляти | Бальна оцінка критерію | Інтенсивність впливу |
|  |  |  | Р | З | С | М | Ф | Т | Ч | У | Поц |  |

*Реєстраційний номер CAS визначається із Стандартів якості довкілля для пріоритетних речовин і деяких інших забруднюючих речовин. Директива 2013/39/ЄС Європейського парламенту та ради від 12 серпня 2013 року.

    - Вміст озоноруйнівних речовин

Цим критерієм вимірюються викиди газів, які потенційно впливають на озоновий шар у стратосфері. Викиди озоноруйнівних речовин можуть бути наслідком експлуатації, будівництва, реконструкції  та деконструкції (демонтажу, знесення) ТС, в тому числі внаслідок виробництва будівельних матеріалів,

Примітка. Озон у стратосфері захищає флору та фауну землі від ультрафіолетової сонячної радіації (UV). Надлишок UV радіації збільшує ризик виникнення раку та офтальмологічних захворювань. UV радіація також знижує імунітет тварин і людей та блокує ріст рослин на суші та в морі. Причиною хімічного руйнування озону є наявність хлору та брому зі штучно створених фреонів і сполук  галогену. Протягом 50 років вони використовуються разом з іншими  компонентами у виробництві холодильників, кондиціонерів повітря та ізоляційних матеріалів. Нещодавно були укладені міжнародні угоди, спрямовані на зменшення та заборону використання хімічних речовин, які руйнують озоновий шар.

Перелік озоноруйнівних речовин та їх озоноруйнівна здатність приведено в [18, 19].  Цільові показники та довгострокові цілі щодо озону в атмосферному повітрі в межах зони або агломерації приведено в [20]. Там же приведено  еталонні методи оцінки концентрацій озону.

Для оцінювання обсягу озоноруйнівних речовин у приземному шарі атмосферного повітря за певний проміжок часу  у визначеній зоні впливу ТС з технічної документації визначають кількість кожної озоноруйнівної речовини,  її озоноруйнівний потенціал, т. Вибирають рецепторні точки, в яких здійснюють визначення впливу забруднюючої речовини. Розрахунок  екологічного впливу здійснюють за методикою, приведеною в п. 8 цього Стандарту. Одержані дані заносять в таблицю 7.2.

Таблиця 7.2 – Визначення впливу озоноруйнівних речовин в приземному в шарі атмосферного повітря в зоні впливу

| Озоноруйнівна речовина | Озоноруйнівний потенціал | Реєстраційний номер CAS* | Екологічний вплив озоноруйнівних речовин в приземному в шарі атмосферного повітря в зоні впливу ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Небезпека впливу | Закон, норматив | Суспільна думка | Масштаб | Фінансові витрати | Нова технологія | Час або тривалість впливу | Здатність управляти | Бальна оцінка критерію | Інтенсивність впливу |
|  |  |  | Р | З | С | М | Ф | Т | Ч | У | Поц |  |

*Реєстраційний номер CAS визначається із Стандартів якості довкілля для пріоритетних речовин і деяких інших забруднюючих речовин. Директива 2013/39/ЄС Європейського парламенту та ради від 12 серпня 2013 року.

    - Концентрація парникових газів у приземному шарі атмосферного повітря у визначеній зоні впливу ТС

Цей критерій визначає загальний обсяг парникових газів (ПГ), який викинуто в атмосферне повітря за визначений період часу внаслідок виробництва будівельних матеріалів для ТС, а також самого будівництва, експлуатації, ремонту, подальшого розбирання (наприклад, демонтажу, знесення) та остаточної ліквідації ТС.

За рекомендаціями МГЕЗК в Україні враховують три ПГ прямої дії: Карбон (IV) оксид (вуглекислий газ СО2), метан СН4, Нітроген (ІІ) оксид (закис азоту N2O) та ПГ непрямої дії: Карбон (ІІ) оксид (моноксид вуглецю СО), Нітроген (ІІ) оксиди (оксиди азоту NOx) та леткі неметанові органічні сполуки.

Примітка 1. Під час розгляду впливу стадії закінчення життєвого циклу, заходами, які необхідно вжити, може бути розбирання (наприклад, знесення), вторинне використання (наприклад, з метою отримання енергії або повторного використання), переробка та/чи остаточна ліквідація у вигляді відходів.

Примітка 2. Збільшення викидів парникових газів внаслідок людської діяльності призвело до зростання в атмосфері концентрації газів [діоксиду вуглецю, метану, оксиду натрію, перфторвуглецю, гідрофторвуглецю, гексафториду сірки та речовин, які знищують озоновий шар (хлорофторвуглецю, гідрохлорфторвуглецю, галонів)]. Антропогенний радіаційний вплив на клімат землі здебільшого спричинений збільшенням концентрації цих газів у атмосфері. Будівництво та експлуатація ТС є одним із секторів, що найбільше впливають на викид парникових газів. Згідно з оцінкою, транспортна галузь та будівництво доріг є сектором, що має найбільший потенціал щодо зменшення викидів парникових газів. Заходи щодо зменшення обсягів викидів таких газів від ТС представлені такими основними категоріями: зменшення споживання енергії та природних матеріалів, використання палива з низьким вмістом вуглецю, включаючи зростання частки відновлюваної енергії, чи контроль викидів парникових газів, які не містять CO2

Для оцінки викидів ПГ застосовують методики [7, 8, 21 - 24].

Для оцінювання обсягу ПГ у приземному шарі атмосферного повітря за певний проміжок часу  у визначеній зоні впливу ТС з технічної документації визначають джерела викидів ПГ, CO2екв та абсолютну величину викиду, т. Розрахунок  екологічного впливу здійснюють за методикою, приведеною в п. 8 цього стандарту.

Одержані дані заносять в таблицю 7.3.

Таблиця 7.3 –  Визначення впливу від озоноруйнівних речовин в приземному в шарі атмосферного повітря в зоні впливу ТС

| Джерело викидів ПГ | CO2екв | Абсолютна величина, т | % від усього | Екологічний вплив від озоноруйнівних речовин в приземному в шарі атмосферного повітря в зоні впливу ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Небезпека впливу | Закон, норматив | Суспільна думка | Масштаб | Фінансові витрати | Нова технологія | Час або тривалість впливу | Здатність управляти | Бальна оцінка критерію | Інтенсивність впливу |
|  |  |  |  | Р | З | С | М | Ф | Т | Ч | У | Поц |  |

7.1.4. Масова концентрація твердих забруднюючих речовин (пилу)

Цей критерій оцінює викиди твердих забруднюючих речовин у довкілля (пил), та визначає вміст твердих часток (ТЧ10, ТЧ2,5) та/або загальний вміст зважених часток (ЗЗЧ), викиди суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна); викиди речовин у вигляді суспендованих твердих частинок забруднюючі речовини, визначені як канцерогенні речовини та викиди суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом.

Визначення вимог для оцінки концентрацій твердих часток (PM10 і PM2,5) в межах зони або агломерації приведено в [20]. Там же приведено  еталонні методи оцінки концентрацій твердих часток (PM10 і PM2,5).

Нормативи граничнодопустимих викидів твердих часток забруднюючих речовин приведено [17].

Для оцінювання концентрацій твердих часток (PM10 і PM2,5) у приземному шарі атмосферного повітря за певний проміжок часу  у визначеній зоні впливу ТС з технічної документації визначають концентрації твердих часток (PM10 і PM2,5) окремих забруднюючих речовин. Вибираємо рецепторні точки, в яких здійснюють визначення впливу забруднюючої речовини. Розрахунок  екологічного впливу здійснюють за методикою, приведеною в п. 8 цього стандарту. Одержані дані заносять в таблицю 7.4.

Таблиця 7.4 – Визначення екологічного впливу від твердих забруднюючих речовин у приземному шарі атмосферного повітря

| Забруднююча речовина |  | Реєстраційний номер CAS* | Рецепторна точка | Екологічний вплив від твердих забруднюючих речовин у приземному шарі атмосферного повітря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Небезпека впливу | Закон, норматив | Суспільна думка | Масштаб | Фінансові витрати | Нова технологія | Час або тривалість впливу | Здатність управляти | Бальна оцінка критерію | Інтенсивність впливу |
| PM2,5 | PM10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Р | З | С | М | Ф | Т | Ч | У | Поц |  |

*Реєстраційний номер CAS визначається із Стандартів якості довкілля для пріоритетних речовин і деяких інших забруднюючих речовин. Директива 2013/39/ЄС Європейського парламенту та ради від 12 серпня 2013 року.

  - Ресурсозбереження та енергоефективність

Ці критерії визначають рівень збереження традиційних природних ресурсів та енергії за умови їх заміни на альтернативні.

Вимірювання (обрахунок) цих критеріїв здійснюють на стадії проектування із врахуванням матеріалів і енергетичних потоків впродовж всіх можливих стадій життєвого циклу ТС: будівництво, експлуатація, ремонт, реконструкція, утилізація. Прораховують термін служби ТС та дії у зв’язку із закінченням життєвого циклу. Оцінюють потоки матеріалів, спричинених різними цільовими використанням та функціями, включаючи технічне обслуговування та моніторинг енергопотоків.

Критерій включає такі показники:

- використання шлакових матеріалів;

- використання матеріалів з переробленого пластику та / або гумового матеріалу;

- споживання водних ресурсів;

- екологічність транспорту;

- використання альтернативних джерел енергії;

- використання продукції з покращеними екологічними характеристиками.

7.2.1 Використання шлакових матеріалів

Шлакові матеріали, в залежності від їх хімічного складу та властивостей і за умови забезпечення заданих міцнісних характеристик конструкції ТС, застосовують:

- в якості замінників природних матеріалів для загальнобудівельних робіт, реконструкції та ремонту ТС;

- в складі будівельних матеріалів, сумішей та виробів різного призначення, що використовуються для загальнобудівельних робіт, реконструкції та ремонту ТС.

      - Використання шлакових матеріалів для загальнобудівельних робіт, реконструкції та ремонту ТС

Шлакові матеріали використовують на заміну матеріалів з природної сировини для загальнобудівельних робіт, реконструкції та ремонту ТС в загальному обсязі, відповідно до показників наведених в таблиці 7.5.

Таблиця 7.5 – Загальний обсяг використання шлакових матеріалів для загально-будівельних робіт, реконструкції та ремонту ТС

| Матеріал з природної сировини | Замінник | Вміст замінника у складі матеріалу, % | Нормативний документ, що встановлює вимоги |
| --- | --- | --- | --- |
| Ґрунт | Зола зволожена Золошлакова суміш Відвальний доменний шлак (фракції 0-10, 10-70 мм та ін.) | 10-15 10-20 10-25 [СОУ 42.1-37641918-104] | ДСТУ Б В.2.7-149 ДСТУ Б В.2.7-74 |
| Мінеральний порошок (молотий вапняк) | Мелений відвальний доменний шлак | 10-15 | ДСТУ Б В.2.7-121 |
| Пісок | Золошлакова суміш (середньо- і крупнозерниста, фракції 0-20 і 0-40) | 10-20 [СОУ 42.1-37641918-104] | Відсутній |
| Щебенево-піщана суміш | Золошлаковая суміш (середньо- і крупнозерниста, фракції 0-20 і 0-40) Відвальний доменний шлак (фракції 0-10, 0-40, 10-40 мм ін.) | 15-25 [СОУ 42.1-37641918-104] 20-30 | ДСТУ Б В.2.7-149 ДСТУ Б В.2.7-74 |
| Щебінь | Відвальний доменний шлак (фракції 10-40, 40-70 мм та ін.) | 20-30 | ДСТУ Б В.2.7-149 ДСТУ Б В.2.7-74 |
|  | Золошлаковая суміш (середньо- і крупнозерниста, фракції 0-20 і 0-40) | 20-40 | ДСТУ Б. В. 2.7-35 ДСТУ Б В.2.7-74 |
| Базальт | Відвальний доменний шлак (фракція 40-120 мм) | 90-100 | ДСТУ Б В.2.7-209 |

Розрахунок екологічного ризику здійснюють за методикою приведеною в п. 8 цього стандарту. Одержані дані щодо використання шлакових матеріалів для загально-будівельних робіт, реконструкції та ремонту ТС заносять в таблицю 7.6. Необхідно враховувати, що меншим значенням вмісту замінника у складі матеріалу (%) відповідають більші значення показників оцінки рівня екологічної небезпеки. За умови використання тільки природної сировини збитки для довкілля будуть найбільші.

Таблиця 7.6 – Показники оцінки використання шлакових матеріалів для загально-будівельних робіт, реконструкції та ремонту ТС, як альтернативного матеріалу

| Застосування | Матеріал з природної сировини | Замінник | Вміст замінника у складі матеріалу,% | Показники оцінки використання шлакових матеріалів (доменних, сталеплавильних, золоуносів), як альтернативного матеріалу дорожнього одягу |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ризики | Закон, норматив | Суспільна думка | Масштаб | Фінансові витрати | Нова технологія | Здатність управляти | Підсумкова оцінка |
|  |  |  |  | Р | З | С | М | Ф | Т | У |  |

      - Використання шлакових матеріалів в складі будівельних матеріалів, сумішей та виробів

Шлакові матеріали використовують в складі різних видів будівельних матеріалів, сумішей та виробів, в загальному обсязі, що визначений в таблиці 7.7.

Таблиця 7.7 – Загальний обсяг використання шлакових матеріалів у складі будівельних матеріалів, сумішей та виробів

| Будівельні матеріали, суміші та вироби | Вид шлакового матеріалу | Вміст шлакового матеріалу в складі, % |  | Нормативний документ, що встановлює вимоги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бетони (у т.ч. легкі, важкі, жаростійкі) |  |  |  |  |
| Мікрокремнезем | Зола-винесення суха | 30-50 | Відсутній |  |
| Цемент: |  |  |  |  |
| II тип |  |  | ДСТУ Б В.2.7-205 ДСТУ Б В.2.7-46 |  |
| Портландцемент з шлаком | Гранульованний доменний шлак | 6-35 |  |  |
| Портландцемент з золою-винесення | Зола-винесення суха | 6-20 |  |  |
| III тип |  |  |  |  |
| Шлакопортландцемент | Гранульованний доменний шлак | 36-95 |  |  |
| IV тип |  |  |  |  |
| Пуцолановий цемент | Зола-винесення суха | 0-5 |  |  |
| V тип |  |  |  |  |
| Композиційний цемент | Зола-винесення суха | 0-5 |  |  |
|  | Гранульованний доменний шлак | 18-60 |  |  |
| Щебінь | Відвальний доменний шлак (фракції 10-40мм, 40-70мм) | 20-40 | ДСТУ Б В.2.7-39 ДСТУ Б В.2.7-74 |  |
|  | Шлак паливний (фракція 0-15мм) | 10-15 |  |  |
| Дрібнозернистий пісок | Золошлакова суміш з вмістом фракції +0,315 мм | менше 20 | ДСТУ Б В.2.7-211 |  |
| Середьозернистий і крупнозернистий пісок | Золошлакова суміш з вмістом фракції +0,315 мм | 20-90 | ДСТУ Б В.2.7-211 |  |
| Пористі піски | Зола-виносу суха Зола зволожена | 20-90 | ДСТУ Б В.2.7-18 ДСТУ Б В.2.7-211 |  |
| Суміші для загально-будівельних робіт |  |  |  |  |
| Щебенево-піщана суміш | Відвальний доменний шлак |  |  | ДСТУ Б. В. 2.7-35 ДСТУ Б В.2.7-74 |
| - шматки від 40 до 70 мм |  | не більше 10 |  |  |
| - шматки від 5 до 40 мм |  | 50 -80 |  |  |
| - частини від 0,16 до 5 мм (пісок) |  | 7 -34 |  |  |
| - частини меньше 0,16 мм |  | не більше 6 |  |  |
| Цемент (клінкер) |  |  |  |  |
| Пуцолановий компонент | Зола-винесення суха | 21-55 |  | ДСТУ Б В.2.7-302 ДСТУ Б В.2.7-128 |
| Алюмовмістний компонент | Зола зволожена | 20-30 |  | ДСТУ Б В.2.7-46 |
| Карбонатний компонент | Доменний шлак | не більше 75 |  | ДСТУ Б В.2.7-46 |
| Цегла |  |  |  |  |
| Органовмістна добавка | Зола зволожена Золошлакова суміш (з високим показником ) | 20-30 |  | ДСТУ Б В.2.7-120 |

Розрахунок  екологічного ризику здійснюють за методикою приведеною в п. 8 цього стандарту. Одержані дані щодо використання шлакових матеріалів в складі будівельних матеріалів, сумішей та виробів заносять в таблицю 7.8. Необхідно враховувати, що меншим значенням вмісту замінника у складі матеріалу (%) відповідають більші значення показників оцінки рівня екологічної небезпеки. За умови використання тільки природної сировини збитки для довкілля будуть найбільші.

Таблиця 7.8 – Показники оцінки використання шлакових матеріалів в складі будівельних матеріалів, сумішей та виробів, як альтернативного матеріалу

| Застосування | Матеріал з природної сировини | Замінник | В міст замінника у складі матералу,% | Показники оцінки використання шлакових матеріалів (доменних, сталеплавильних, золоуносів), як альтернативного матеріалу дорожнього одягу |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ризики | Закон, норматив | Суспільна думка | Масштаб | Фінансові витрати | Нова технологія | Здатність управляти | Підсумкова оцінка |
|  |  |  |  | Р | З | С | М | Ф | Т | У |  |

7.2.2 Використання матеріалів з переробленого пластику та / або гумового матеріалу як альтернативного будівельного матеріалу

Цей критерій визначає рівень заміни природного бітуму або штучного бітуму для виробництва якого використовуються природні нафтопродукти, на альтернативні матеріали, що є результатом переробки пластикових або гумових відходів (наприклад, використаних автомобільних шин), за умови забезпечення заданих міцнісних характеристик  асфальтобетонних сумішей для автомобільних доріг загального користування, аеродромів, мостів, доріг і площ міських та сільських поселень, доріг і майданчиків промислових та сільськогосподарських підприємств тощо.

З технічної документації визначають масу бітумного та альтернативного в’яжучого матеріалу. Розрахунок  екологічного впливу здійснюють за методикою приведеною в п. 8 цього Стандарту. Одержані дані заносять в таблицю 7.9. Необхідно враховувати, що меншим значення вмісту замінника у складі матеріалу (%) відповідають більші значення показників оцінки рівня екологічної небезпеки. За умови використання тільки природної сировини збитки для довкілля будуть найбільші.

Таблиця 7.9 – Екологічний вплив від використання матеріалів з переробленого пластику та / або гумового матеріалу як альтернативної модифікованої в’яжучої добавки асфальтобетонних сумішей

| Застосування | Матеріал з природної сировини | Замінник | Вміст замінника у складі матеріалу,%* | Екологічний вплив від використання матеріалів з переробленого пластику та / або гумового матеріалу як альтернативної модифікованої в’яжучої добавки асфальтобетонних сумішей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Небезпека впливу | Закон, норматив | Суспільна думка | Масштаб | Фінансові витрати | Нова технологія | Час або тривалість впливу | Здатність управляти | Бальна оцінка критерію | Інтенсивність впливу |
|  |  |  |  | Р | З | С | М | Ф | Т | Ч | У | Поц |  |

* Показник заповнюється відповідно до проектної документації

7.2.3 Споживання водних ресурсів

Цей критерій визначає ефективність споживання водних ресурсів, що потенційно впливає на їх вичерпання. Споживання водних ресурсів здійснюють під час всього життєвого циклу ТС, а саме, будівництва, експлуатації, подальшої реконструкції та деконструкції (демонтажу, знесення).

Для різних процесів життєвого циклу ТС існує потреба у певному обсязі споживання  свiжої води, та можливість її оборотного та послідовного (повторного) використання.

Споживання свiжої води передбачає використання для задоволення потреб у воді всiх видiв вод (поверхневих, пiдземних, пластових, шахтних, морських), забраних iз водозаборiв, що належать пiдприємству, а також комунальних водопроводiв та iнших водогосподарчих систем. Оборотне та послідовне (повторне) використання води забезпечує обсяг економії забору свiжої води за рахунок застосування системи оборотного та послідовного (повторного) водоспоживання, включаючи використання зворотних та колекторно-дренажних вод. До оборотного використання не належать витрати води в системах комунального та виробничого теплопостачання.

З технічної документації для кожного технологічного процесу визначають загальний об’єм необхідної для споживання води, об’єм свіжої та об’єм води, що придатна для оборотного та послідовного (повторного) використання.

Рівень ефективності споживання води визначають як:

,  					 (7.1)

де Vоборот.води  та Vсвож.води ‒ об’єм оборотної та свіжої води, необхідної для споживання в процесі будівництва / експлуатації / реконсрукції ТС, л.

Розрахунок  екологічного впливу здійснюють за методикою приведеною в п. 8 цього стандарту. Одержані дані заносять в таблицю 7.10.

Таблиця 7.10  Визначення екологічного впливу від споживання водних ресурсів

| Фаза життєвого циклу | Технологічний процес | Об’єм води, л |  | Екологічний вплив від споживання водних ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Небезпека впливу | Закон, норматив | Суспільна думка | Масштаб | Фінансові витрати | Нова технологія | Час або тривалість впливу | Здатність управляти | Бальна оцінка критерію | Інтенсивність впливу |
|  |  | об’єм оборотної води | об’єм свіжої води |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Р | З | С | М | Ф | Т | Ч | У | Поц |  |

7.2.4  Екологічність транспорту

Цей критерій визначає рівень використання екологічного транспорту, що визначається обмеженням обсягу викидів та відходів, беручи до уваги здатність планети їх поглинати, використовує відновлювані ресурси на рівні або нижче швидкості їх вироблення, обмежує інші впливи на ландшафти та екосистеми, включаючи фрагментацію середовища існування, і використовує невідновлювані ресурси на рівні або нижче швидкості розробки відновлюваних замінників, в той же час зменшуючи вплив на використання землі та відтворення шуму [25].

Критерій включає такі показники:

- оптимізація способу доставки сировини та матеріалів за еколого-економічними показниками (екологічна логістика);

- використання електромобілів та/або гібридних автомобілів;

- використання транспортних засобів, що відповідають нормам Евро 5 та Евро 6;

- використання альтернативних видів палива (рідкого,  газового та/або твердого) для транспортних засобів.

7.2.4.1 Оптимізація способу доставки сировини і матеріалів за еколого-економічними показниками (екологічна логістика)

Цей критерій визначає рівень екологізації логістичних процесів при виборі способу доставки сировини та матеріалів в залежності від відстані та обсягів. Критерій характеризує еколого-економічний ефект, пов’язаний з вибором як виду транспортного засобу так і маршруту доставки, включаючи логістичні процеси складування, транспортування, міжмодальних перевезень тощо.

З технічної документації визначають обсяги необхідної сировини та матеріалів для будівництва/реконструкції ТС, терміни доставки сировини та матеріалів до ТС. З наявної інформації про ринкові пропозиції щодо надання транспортних послуг різними видами транспорту та різними маршрутами оцінюється вартість транспортування сировини та матеріалів на відповідну відстань. Визначається величина екологічного збитку під час транспортування (складування, перевантаження тощо) сировини та матеріалів відповідним видом транспорту по кожному маршруту окремо. За умови здійснення міжмодальних перевезень розрахунки здійснюються по кожному виду транспорту окремо. Результати аналізу представляють у вигляді таблиці (табл.7.11)

Таблиця 7.11 – Аналіз способу доставки сировини і матеріалів за еколого-економічними показниками (екологічна логістика)

| Вид транспорту | Обсяг (кількість) сировини чи матеріалу | Відстань, км | Маршрут, км | Вартість доставки, грн | Екологічні збитки від транспортування сировини та матеріалів, грн | Сумарний еколого-економічний ефект, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Доцільно вибирати спосіб доставки сировини і матеріалів з мінімальним значенням сумарного еколого-економічного ефекту.

Розрахунок  екологічного впливу, який пов’язаний з вибором способу доставки сировини і матеріалів за еколого-економічними показниками (екологічна логістика) здійснюють за методикою приведеною в п. 8 цього стандарту. Одержані дані заносять в таблицю 7.12.

Таблиця 7.12 – Екологічний вплив, який пов’язаний з логістичними процесами доставки сировини та матеріалів

| Вид транспорту або транспортного засобу | Маршрут, км | Еколого-економічний ефект, грн | Екологічний вплив, який пов’язаний з з логістичними процесами доставки сировини та матеріалів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Небезпека впливу | Закон, норматив | Суспільна думка | Масштаб | Фінансові витрати | Нова технологія | Час або тривалість впливу | Здатність управляти | Бальна оцінка критерію | Інтенсивність впливу |
|  |  |  | Р | З | С | М | Ф | Т | Ч | У | Поц |  |

7.2.4.2 Використання електромобілів та/або гібридних автомобілів

Цей критерій визначає рівень використання легкових, вантажних та дорожніх транспортних засобів для доставки вантажів та пасажирів, які приводяться в рух одним або декількома електродвигунами з живленням від акумуляторів або паливних елементів тощо, а не двигуном внутрішнього  згоряння. Критерій характеризує відвернений збиток для навколишнього середовища, отже є критерієм екологічності транспорту.

З технічної документації визначають кількість та типи залучених транспортних засобів, в тому числі легкових, вантажних та дорожніх. Рівень використання електромобілів визначають як:

,  					 (7.2)

де nелектрокар. та nавтомоб. ‒ кількість електромобілів та загальна кількість залучених транспортних засобів, в тому числі легкових, вантажних та дорожніх.

Розрахунок  екологічного впливу, який пов’язаний з використанням електромобілів та/або гібридних автомобілей здійснюють за методикою приведеною в п. 8 цього стандарту. Одержані дані заносять в таблицю 7.13.

Таблиця 7.13 – Екологічний вплив, який пов’язаний з використанням електромобілів або гібридних транспортних засобів

| Тип електромобіля / гібридного автомобіля | Кількість електромобілів / гібридного автомобіля | Загальна кількість транспортних засобів | Екологічний вплив, який пов’язаний з використанням електромобілів або гібридних транспортних засобів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Небезпека впливу | Закон, норматив | Суспільна думка | Масштаб | Фінансові витрати | Нова технологія | Час або тривалість впливу | Здатність управляти | Бальна оцінка критерію | Інтенсивність впливу |
|  |  |  | Р | З | С | М | Ф | Т | Ч | У | Поц |  |

7.2.4.3 Використання транспортних засобів, що відповідають нормам Евро 5 та Евро 6

Цей критерій визначає рівень використання легкових, вантажних та дорожніх транспортних засобів, що відповідають нормам Евро 5 та Евро6. Критерій характеризує відвернений збиток для навколишнього середовища, отже є критерієм екологічності транспорту.

З технічної документації визначають кількість та типи залучених транспортних засобів, в тому числі легкових, вантажних та дорожніх. Рівень використання транспортних засобів, що відповідають нормам Евро 5 та Евро6  визначають як:

,  					 (7.3)

де nе5-6 та nавтомоб. ‒ кількість транспортних засобів, що відповідають нормам Евро 5 та Евро 6 та загальна кількість залучених транспортних засобів, в тому числі легкових, вантажних та дорожніх.

Розрахунок  екологічного впливу, який пов’язаний з використанням транспортних засобів, що відповідають нормам Евро 5 та Евро 6  здійснюють за методикою приведеною в п. 8 цього стандарту. Одержані дані заносять в таблицю 7.14.

Таблиця 7.14 – Екологічний вплив, який пов’язаний з використанням транспортних засобів, що відповідають нормам Евро 5 та Евро 6

| Тип транспортного засобі | Кількість транспортних засобів,що відповідають нормам Евро 5 та Евро 6 | Загальна кількість транспортних засобів | Екологічний вплив, який пов’язаний з використанням транспортних засобів, що відповідають нормам Евро 5 та Евро 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Небезпека впливу | Закон, норматив | Суспільна думка | Масштаб | Фінансові витрати | Нова технологія | Час або тривалість впливу | Здатність управляти | Бальна оцінка критерію | Інтенсивність впливу |
|  |  |  | Р | З | С | М | Ф | Т | Ч | У | Поц |  |

7.2.4.4  Використання альтернативних видів палива

Цей критерій визначає рівень використання альтернативних видів палива, а саме  твердого, рідкого та газового палива, яке є альтернативою відповідним традиційним видам палива і яке виробляється (видобувається) з нетрадиційних джерел та видів енергетичної сировини Ознаки альтернативних видів палива, а також альтернативні види рідкого, газового та твердого палива приведено в  [26]. Критерій характеризує відвернений збиток для навколишнього середовища, отже є критерієм екологічності транспорту.

З технічної документації визначають тип палива, що використовується для всіх видів  транспортних засобів (легкових, вантажних та дорожніх). Рівень використання альтернативних видів палива визначають як:

,  					 (7.4)

де Vекол.паливо. ‒ обсяг альтернативного палива, що використовується для всіх видів  транспортних засобів (легкових, вантажних та дорожніх), л;  Vпаливо. – загальний обсяг  палива, л.

Розрахунок  екологічного впливу, який пов’язаний з використанням альтернативних видів моторного палива здійснюють за методикою приведеною в п. 8 цього стандарту. Одержані дані заносять в таблицю 7.15.

Таблиця 7.15 – Визначення екологічного впливу, який пов’язаний з використанням альтернативних видів моторного палива

| Фаза життєвого циклу | Тип автомобіля | Обсяг палива, л |  | Екологічний впливу, який пов’язаний з використанням альтернативних видів моторного палива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Небезпека впливу | Закон, норматив | Суспільна думка | Масштаб | Фінансові витрати | Нова технологія | Час або тривалість впливу | Здатність управляти | Бальна оцінка критерію | Інтенсивність впливу |
|  |  | традиційного | альтенативного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Р | З | С | М | Ф | Т | Ч | У | Поц |  |

7.2.6 Використання альтернативних джерел енергії

Цей критерій визначає рівень використання альтернативних джерел енергії, а саме, використання відновлюваних джерел енергії, до яких належать енергія сонячна, вітрова, геотермальна, гідротермальна, аеротермальна, енергія хвиль та припливів, гідроенергія, енергія біомаси, газу з органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів, та вторинні енергетичні ресурси, до яких належать доменний та коксівний гази, газ метан дегазації вугільних родовищ, перетворення скидного енергопотенціалу технологічних процесів [27], що потенційно впливає на вичерпання енергетичних ресурсів. Критерій характеризує відвернений збиток для навколишнього середовища, отже є критерієм зниження екологічного впливу.

З технічної документації визначають види джерел спожитої енергії.

Рівень використання альтернативних джерел енергії визначають як:

,  					 (7.5)

де ‒ сумарний обсяг всіх видів спожитої альтернативної енергії, кВт⋅год;  n – кількість альтернативних джерел енергії;  Wзагальна – загальний обсяг  спожитої енергії, кВт⋅год.

Розрахунок  екологічного впливу, який пов’язаний з використанням альтернативних джерел енергії здійснюють за методикою приведеною в п. 8 цього стандарту. Одержані дані заносять в таблицю 7.16.

Таблиця 7.16 – Визначення екологічного впливу, який пов’язаний з використанням альтернативних джерел енергії

| Фаза життєвого циклу | Вид джерела енергії | Обсяг спожитої енергії, кВт⋅год |  | Екологічний впливу, який пов’язаний з використанням альтернативних джерел енергії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Небезпека впливу | Закон, норматив | Суспільна думка | Масштаб | Фінансові витрати | Нова технологія | Час або тривалість впливу | Здатність управляти | Бальна оцінка критерію | Інтенсивність впливу |
|  |  | традиційної | альтенативної |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Р | З | С | М | Ф | Т | Ч | У | Поц |  |

7.2.6 Використання будівельних матеріалів та виробів з покращеними екологічними характеристиками

Цей критерій визначає рівень використання будівельних матеріалів та виробів з покращеними екологічними характеристиками, тобто таких, що відповідають  вимогам екологічних критеріїв оцінювання життєвого циклу, розробленим у відповідності до ДСТУ ISO 14024.

Критерій характеризує відвернений збиток для довкілля, отже є критерієм зниження екологічного впливу.

З технічної документації визначають, які та в якому обсязі матеріали та вироби передбачені для використання під час будівництва / реконструкції ТС із застосуванням кваліфікаційних вимог закупівлі щодо відповідності вимогам екологічних критеріїв оцінювання життєвого циклу, розробленим у відповідності до ДСТУ ISO 14024.

Рівень використання будівельних матеріалів та виробів з покращеними екологічними характеристиками визначають як:

,  					 (7.6)

де ‒ сумарна кількість будівельних матеріалів та виробів з покращеними екологічними характеристиками; mзагальна – кількість всіх видів будівельних матеріалів та виробів, що використовується в проекті.

Розрахунок  екологічного впливу, який пов’язаний з використанням будівельних матеріалів та виробів з покращеними екологічними характеристиками здійснюють за методикою приведеною в п. 8 цього стандарту. Одержані дані заносять в таблицю 7.17.

Таблиця 7.17 – Визначення екологічного впливу, який пов’язаний з використанням будівельних матеріалів та виробів з покращеними екологічними характеристиками

| Фаза життєвого циклу | Вид продукції матеріалів та обладнання) | Продукція (матеріали та обладнання), які пройшли відповідну сертифікацію та мають відповідне маркування | Екологічний впливу, який пов’язаний з використанням екологічної продукції (матеріалів та обладнання), які пройшли відповідну сертифікацію та мають відповідне маркування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Небезпека впливу | Закон, норматив | Суспільна думка | Масштаб | Фінансові витрати | Нова технологія | Час або тривалість впливу | Здатність управляти | Бальна оцінка критерію | Інтенсивність впливу |
|  |  |  | Р | З | С | М | Ф | Т | Ч | У | Поц |  |

  - Якість  водного середовища

Цим критерієм оцінюється вплив на якість  водного середовища.

Критерій включає такі показники:

- концентрація забруднюючих речовини у водних об’єктах;

- рівень споживання кисню (біохімічний та хімічний);

- рівень впливу на екологічний стан масиву поверхневих вод.

    - Концентрація забруднюючих речовини у водних об’єктах

Цим критерієм вимірюється концентрація забруднюючих речовини у водних об’єктах внаслідок експлуатації, будівництва, реконструкції  та деконструкції (демонтажу, знесення) ТС.

Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин у воді водних об’єктів, гігієнічна класифікація  водних об’єктів по ступені забруднення, методи розрахунку приведено в [28 - 30].

Для оцінювання концентрації забруднюючих речовин у водному середовищі за певний проміжок часу  у визначеній зоні впливу ТС з технічної документації визначають забруднюючі речовини наприклад: сульфатів, хлоридів, нітратів, нітритів, фосфатів, азоту амонійного, нафтопродуктів (нафта), завислих речовини тощо. Для цього викристовуємо [31, 32].

Вибираємо рецепторні точки, в яких здійснюють визначення впливу забруднюючої речовини. Розрахунок  екологічного ризику здійснюють за методикою, приведеною в п. 8 цього Стандарту. Одержані дані заносять в таблицю 7.18.

Таблиця 7.18 – Визначення концентрацій забруднюючих речовин у водному середовищі

| Забруднююча речовина | Реєстраційний номер CAS* | Рецепторна точка | Екологічний вплив від викидів забруднюючих речовин в у водному середовищі у водному середовищі в зоні впливу ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Небезпека впливу | Закон, норматив | Суспільна думка | Масштаб | Фінансові витрати | Нова технологія | Час або тривалість впливу | Здатність управляти | Бальна оцінка критерію | Інтенсивність впливу |
|  |  |  | Р | З | С | М | Ф | Т | Ч | У | Поц |  |

*Реєстраційний номер CAS визначається із Стандартів якості довкілля для пріоритетних речовин і деяких інших забруднюючих речовин. Директива 2013/39/ЄС Європейського парламенту та ради від 12 серпня 2013 року.

    - Споживання кисню (біохімічний та хімічний)

Цим критерієм визначають рівень споживання кисню (біохімічне та хімічне) у водному середовищі внаслідок експлуатації, будівництва, реконструкції  та деконструкції (демонтажу, знесення) ТС.  Показник характеризує стан забруднення водних об’єктів, основними індикаторами якого є вміст органічних речовин та амонійних сполук, від яких  залежать умови для збереження необхідного рівня вмісту кисню у водоймах.

Біохімічне споживання кисню (БСК5, мг О2/л) визначається кількістю розчиненого кисню, що споживається організмами для аеробного розкладання органічних речовин, які містяться у воді, на свій ріст і розмноження, створення біомаси. Наявність великої кількості органічних речовин може привести до зниження якості річкової води та зменшення біорізноманіття водних видів. Хімічне споживання кисню (ХСК, мг О/л) характеризує ступінь і динаміку самоочищення забруднених стічних вод.

Нормативи екологічної безпеки водних об’єктів приведено в [33]. Визначення біохімічного споживання кисню здійснюють за [34]

Для оцінювання біохімічного та хімічного рівня споживання кисню у водному середовищі за певний проміжок часу  у визначеній зоні впливу ТС з технічної документації визначають значення БСК5 та ХСК.  Розрахунок екологічного впливу здійснюють за методикою, приведеною в п. 8 цього Стандарту. Одержані дані заносять в таблицю 7.19.

Таблиця 7.19 – Екологічний вплив біохімічного та хімічного рівня споживання кисню у водному середовищі

| Фаза життевого циклу ТС | Технологічний процес | БСК5 | ХСК | Екологічний вплив біохімічного та хімічного рівня споживання кисню у водному середовищі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Небезпека впливу | Закон, норматив | Суспільна думка | Масштаб | Фінансові витрати | Нова технологія | Час або тривалість впливу | Здатність управляти | Бальна оцінка критерію | Інтенсивність впливу |
|  |  |  |  | Р | З | С | М | Ф | Т | Ч | У | Поц |  |

### 7.3.3.  Рівень впливу на екологічний стан масиву поверхневих вод

Цей критерій визначає рівень впливу на екологічний стан масиву поверхневих вод при будівництві, експлуатації, реконструкції ТС, який визначаються на кожній фазі життєвого циклу будівництва, експлуатації та реконструкції, демонтажу, знесення та остаточної ліквідації ТС і здійснюють за біологічними, гідроморфологічними, хімічними та фізико-хімічними показниками, які узагальнено характеризують стан. Характеристику класів екологічного стану за певний термін будівництва, експлуатації, реконструкції ТС за біологічними, гідроморфологічними, хімічними та фізико-хімічними показниками наведено в [35]. Там же приведено алгоритм визначення екологічного стану масиву поверхневих вод.

Екологічний стан масиву поверхневих вод визначається екологічним потенціалом штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод, який є інтегрованим показником стану штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод, який визначається за біологічними показниками з використанням гідроморфологічних, хімічних та фізико-хімічних показників.

З технічної документації визначають біологічні показники (склад та середні кількісні показники: фітобентосу; макрофітів; фітопланктону; склад та середні кількісні показники донних безхребетних; склад, середні кількісні показники та вікова структура риб), гідроморфологічні показники (гідрологічний режим: кількісні показники водного стоку та динаміки стоку води, гідравлічний зв'язок з ґрунтовими водами, довжина річки; морфологічні умови: варіабельність глибини та ширини річки;
структура та субстрат річкового ложа; структура прибережної зони), хімічні та фізико-хімічні показники (загальні фізико-хімічні показники:
температура; водневий показник рН; розчинений кисень;
вміст розчинених солей (мінералізація, електропровідність); біологічне споживання кисню; хімічне споживання кисню; біогенні елементи (Nзаг, N-NH4+, N-NO3-, N-NO2-, Pзаг, P - PO43-), специфічні забруднюючі речовини:
синтетичні та несинтетичні забруднюючі речовини, що надходять у водний об'єкт).

Розрахунок  екологічного ризику здійснюють за методикою, приведеною в п. 8 цього стандарту. Одержані дані заносять в таблицю 7.20.

Таблиця 7.20 – Вплив на екологічний стан масиву поверхневих вод

| Фаза життевого циклу ТС | Біологічні показники | Гідроморфологічні показники | Фізико-хімічні показники | Екологічний вплив на екологічний стан масиву поверхневих вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Небезпека впливу | Закон, норматив | Суспільна думка | Масштаб | Фінансові витрати | Нова технологія | Час або тривалість впливу | Здатність управляти | Бальна оцінка критерію | Інтенсивність впливу |
|  |  |  |  | Р | З | С | М | Ф | Т | Ч | У | Поц |  |

  - Поводження з відходами

    - Кількість (обсяг)  утворення відходів

Цей критерій визначає загальний обсяг утворення відходів I – IV класів небезпеки, що утворені внаслідок будівництва, експлуатації, реконструкції та подальшої деконструкції (демонтажу, знесення) ТС до її повної ліквідації, включаючи, наприклад,  відходи, утворені внаслідок знесення ТС, тверді побутові відходи, що не використовуються повторно чи переробляються тощо.

Відповідно до [36], відходи ТС включають відходи виробництва автомобілів, причепів і напівпричепів; відходи, що утворюються в процесі виробництва автомобілів, причепів і напівпричепів відходи, що утворюються в процесі виробництва обладнання транспортного іншого; відходи, що утворюються під час будівельних робіт, знесення будівель і споруд; відходи, що утворюються під час надання послуг транспорту; транспортні засоби й транспортувальні комплекти, списані на брухт тощо. Серед них значну небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров'я людини становлять неутилізовані небезпечні відходи,  які  утворюються  в  процесі  технологічного   циклу  будівництва / експлуатації / реконструкції /  деконструкції / повної ліквідації ТС. Ці   відходи потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними.  Клас  небезпеки  відходів визначається  їх токсичністю [37, 38 ].

З технічної документації визначають вид, кількість утворених відходів, клас їх небезпеки та особливості утилізації. Рівень небезпечності утворених відходів визначають як:

,  					 (7.7)

де mвідх.I-IIкл.  та mвідходів ‒ маса відходів, що належать до  I і II класів небезпеки та загальна маса відходів, що утворилось підчас будівництва / експлуатації / реконструкції /  деконструкції / повної ліквідації ТС, т.

Розрахунок  екологічного впливу здійснюють за методикою, приведеною в п. 8 цього стандарту. Одержані дані заносять в таблицю 7.21.

Таблиця 7.21 – Екологічний вплив кількості утворених небезпечних відходів

| Назва відходу | Код відходу | Клас небезпеки | Маса, т | Екологічний вплив кількості утворених небезпечних відходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Небезпека впливу | Закон, норматив | Суспільна думка | Масштаб | Фінансові витрати | Нова технологія | Час або тривалість впливу | Здатність управляти | Бальна оцінка критерію | Інтенсивність впливу |
|  |  |  |  | Р | З | С | М | Ф | Т | Ч | У | Поц |  |

7.4.2 Застосування безпечних технологій поводження з відходами

Цей критерій визначає екологічну ефективність системи поводження з відходами, що утворені внаслідок будівництва, експлуатації, реконструкції та подальшої деконструкції (демонтажу, знесення) ТС до її повної ліквідації, включаючи дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення [38].

Застосування безпечних технологій поводження з відходами передбачає впровадження технологій запобігання утворенню відходів, в тому числі повторне використання відходів (їх рециклінг), розділення та переробку відходів, застосування компостування органічних відходів

З технічної документації визначають яка кількість відходів повторно використовується, підлягає повторній переробці, сортуванню тощо. Рівень застосування безпечних технологій поводження з відходами визначають як:

,                               (7.8)				 де  та mвідходів ‒сумарна маса відходів, що підлягають повторному використанню, переробці, сортуванню тощо та загальна маса - кількість безпечних технологій поводження з відходами,

- загальна кількість методів поводження з відходами, що утворилось підчас будівництва / експлуатації / реконструкції /  деконструкції / повної ліквідації ТС, т.

Розрахунок  екологічного ризику здійснюють за методикою, приведеною в п. 8 цього стандарту. Одержані дані заносять в таблицю 7.22.

Таблиця 7.22 – Екологічний вплив від застосування безпечних технологій поводження з відходами

| Назва відходу | Код відходу | Технологія поводженя | Маса, т | Екологічний вплив від застосування безпечних технологій поводження з відходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Небезпека впливу | Закон, норматив | Суспільна думка | Масштаб | Фінансові витрати | Нова технологія | Час або тривалість впливу | Здатність управляти | Бальна оцінка критерію | Інтенсивність впливу |
|  |  |  |  | Р | З | С | М | Ф | Т | Ч | У | Поц |  |

  - Якість  земельних ресурсів

Цей критерій визначає вплив ТС на якість  земельних ресурсів, що оцінює  антропогенну трансформацію ґрунтів та/або вміст хімічних речовин у ґрунтах, які піддаються антропогенному впливу, перевищує природний регіональний рівень їх вмісту у ґрунтах.

Критерій включає такі показники:

- масова концентрація забруднюючих речовин у ґрунтах;

- фрагментації територій;

- використання зелених зон для забудови.

Правові,  економічні та соціальні основи охорони земель з метою забезпечення їх раціонального використання, відтворення   та  підвищення  родючості  ґрунтів,  інших  корисних властивостей  землі,  збереження  екологічних  функцій  ґрунтового покриву та охорони довкілля визначено в [39].

7.5.1 Масова концентрація забруднюючих речовин  ґрунтах

Цим критерієм оцінюється накопичення в ґрунтах речовин, які негативно впливають на їх родючість та інші корисні властивості,  внаслідок експлуатації, будівництва, реконструкції  та деконструкції ТС.

Порядок комплексної оцінки санітарного стану ґрунту визначено у [40].

Cтупінь  небезпеки  антропогенного забруднення ґрунту хімічними речовинами може оцінюватися за індексом небезпеки, що характеризує категорію забруднення ґрунту  і визначається як:

,                                      (7.9)

де  та сприродн. ‒ сумарний вміст забруднюючих речовин в ґрунті та природний (фонового)  вміст.

Екологічне нормування антропогенного навантаження на ґрунтовий покрив представлено в [41].

Для оцінювання масової концентрації забруднюючих речовин у ґрунтах у визначеній зоні впливу ТС з технічної документації визначають типи ґрунтів і бали їхнього  бонітету,  потужність  гумусового  горизонту,  щільність, фільтраційні  властивості, масові концентрація забруднюючих речовин, наприклад, кадмію, свинцю, бенз(а)пірену, бензолу,  нітратів, хлористого калію  та натрію хлориду тощо.

Розрахунок  екологічного ризику здійснюють за методикою, приведеною в п. 8 цього Стандарту. Одержані дані заносять в таблицю 7.23.

Таблиця 7.23 – Екологічний вплив від забруднення ґрунтів в зоні впливу ТС

| Тип ґрунту | Забруднююча речовина | Вміст забруднюючої речовини | Екологічний вплив від забруднення ґрунтів в зоні впливу ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Небезпека впливу | Закон, норматив | Суспільна думка | Масштаб | Фінансові витрати | Нова технологія | Час або тривалість впливу | Здатність управляти | Бальна оцінка критерію | Інтенсивність впливу |
|  |  |  | Р | З | С | М | Ф | Т | Ч | У | Поц |  |

    - Фрагментація територій

Цей критерій визначає ефективність планування, перепланування урбанізованої території для будівництва / експлуатації / реконструкції ТС. Критерій оцінює рівень збереження території за рахунок використання ділянок, де були розташовані  промислові об’єкти, складські приміщення, порти та місця дезактивації та санації колишніх сміттєзвалищ та зон накопичення відходів, а також використання та реконструкції старих/існуючих офісних, торговельних і житлових приміщень за рахунок ремонту та благоустрою, використання вже задіяних ділянок і розширення та інтегрування ТС в межах вже існуючих зон шляхом фрагментації територій з урахуванням [40, 41].

Фрагментація територій викликана вилученням земель для будівництва та експлуатації ТС з урахуванням  територій, які входять до зони потенційного впливу будівництва та експлуатації ТС. Визначені процеси можуть впливати на біологічні види, оскільки   спричиняють ізоляцію територій та руйнацію природного стану територій і довкілля.

Критерій включає:

- зняття ґрунтового покриву, локальна зміна рельєфу;

- залучення  та відновлення територій, що не використовуються в урбосередовищі;

- збереження зелених зон при будівництві / експлуатації / реконструкції ТС.

      - Зняття ґрунтового покриву, локальна зміна рельєфу

Цей критерій визначає рівень збереження ґрунтового покриву в процесах експлуатації, будівництва, реконструкції  та деконструкції ТС.

З технічної документації визначають яку поверхню (площу і товщину)   родючого шару ґрунту необхідно зняти з площі земель, що вилучають для будівництва ТС; площу території, яка передбачає локальні зміни рельєфу. Рівень зняття ґрунтового покриву, локальної зміни рельєфу визначають як:

,                               (7.10)

де Sгрунт.покр.. ‒ площа шару ґрунту, яку необхідно зняти при  вилученні  для будівництва / екслуатації / реконструкції ТС, м2;  Sрельєф ‒ площа території, яка передбачає локальні зміни рельєфу, м2;   Sтерит – загальна площа території, яка використовується при будівництві / екслуатації / реконструкції ТС, м2.

Розрахунок  екологічного впливу здійснюють за методикою, приведеною в п. 8 цього стандарту. Одержані дані заносять в таблицю 7.24.

Таблиця 7.24 – Екологічний вплив від зняття  ґрунтового покриву та локальних змін рельєфу

| Процес життєвого циклу ТС | Площа шару ґрунту, яку необхідно зняти, м2 | Площа території, що передбачає локальні зміни рельєфу, м2 | Загальна площа територія, м2 | Екологічний вплив від зняття ґрунтового покриву та локальних змін рельєфу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Небезпека впливу | Закон, норматив | Суспільна думка | Масштаб | Фінансові витрати | Нова технологія | Час або тривалість впливу | Здатність управляти | Бальна оцінка критерію | Інтенсивність впливу |
|  |  |  |  | Р | З | С | М | Ф | Т | Ч | У | Поц |  |

      - Залучення  та відновлення територій, що не використовуються в урбосередовищі

Цей критерій визначає рівень збереження та відновлення території, що не використовується в урбосередовищі, для експлуатації, будівництва, реконструкції  ТС.

З технічної документації визначають  площу території урбосередовища, яка не використовується, але  буде відновлена і залучена для експлуатації, будівництва, реконструкції  ТС.  Рівень залучення  та відновлення територій, що не використовуються в урбосередовищі визначають як:

,                                    (7.11)

де Sвідновл.території ‒ площа території урбосередовища, яка не використовується, але  буде відновлена і залучена для будівництва / екслуатації / реконструкції ТС, м2;  Sтерит – загальна площа території, яка використовується при будівництві / екслуатації / реконструкції ТС, м2.

Розрахунок  екологічного впливу здійснюють за методикою, приведеною в п. 8 цього стандарту. Одержані дані заносять в таблицю 7.25.

Таблиця 7.25 – Екологічний вплив від залучення  та відновлення територій, що не використовуються в урбосередовищі

| Процес життєвого циклу ТС | Площа території,, яка не використовується, але буде відновлена і залучена для ТС, м2 | Загальна площа території, м2 | Екологічний вплив від залучення та відновлення територій, що не використовуються в урбосередовищі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Небезпека впливу | Закон, норматив | Суспільна думка | Масштаб | Фінансові витрати | Нова технологія | Час або тривалість впливу | Здатність управляти | Бальна оцінка критерію | Інтенсивність впливу |
|  |  |  | Р | З | С | М | Ф | Т | Ч | У | Поц |  |

7.5.3  Збереження зелених зон

Цей критерій визначає рівень збереження зелених зон навколишнього середовища при будівництві / експлуатації / реконструкції ТС шляхом відновлення використаних і занедбаних територій. Цей критерій визначає рівень збереження та відновлення зелених зон, що використовується для експлуатації, будівництва, реконструкції  ТС, що зберігає продуктивнісь природних ресурсів. Збереження, відновлення та створення зелених зон впливає на покращення користування землею та простором, зменшення забруднення ґрунту та збереження біорозмаїття та, таким чином,  впливає на здатність біологічних видів і популяцій до виживання з урахуванням [42].

З технічної документації визначають площу території, на якій знищена рослинність при   будівництві / експлуатації / реконструкції ТС, площу відновленої зеленої зони, загальну площу природних зелених зон на території ТС.

Рівень використання зелених зон для будівництва / експлуатації / реконструкції ТС визначають як:

,                          (7.12)

де Sзнищ.зел.зони ‒ площа території, в якій знищена рослинність при   будівництві / експлуатації / реконструкції ТС, м2;  Sвідн.зел.зон. – площа відновленої зеленої зони, м2; Sзелен.зон. – загальна площа природних зелених зон на території ТС, м2.

Розрахунок  екологічного ризику здійснюють за методикою, приведеною в п. 8 цього стандарту. Одержані дані заносять в таблицю 7.26.

Таблиця 7.26 – Екологічний вплив від залучення та відновлення територій, що не використовуються в урбосередовищі

| Процес життєвого циклу ТС | Загальна площа природних зелених зон на території ТС, м2 | Площа території, в якій знищена рослинність, м2 | Площа відновленої зеленої зони, м2 | Екологічний вплив від залучення та відновлення територій, що не використовуються в урбосередовищі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Небезпека впливу | Закон, норматив | Суспільна думка | Масштаб | Фінансові витрати | Нова технологія | Час або тривалість впливу | Здатність управляти | Бальна оцінка критерію | Інтенсивність впливу |
|  |  |  |  | Р | З | С | М | Ф | Т | Ч | У | Поц |  |

  - Якість геологічного середовища

Цей критерій визначає впливи на якість   геологічного середовища під час будівництва / експлуатації / реконструкції  ТС.

Використання цього критерію  передбачає оцінювання впливу процесів експлуатації, будівництва та реконструкції ТС на геологічні та гідрологічні процеси.

Критерій включає:

- вплив на геологічні процеси;

- вплив на гідрологічні процеси.

Вимоги до ТС в складних інженерно-геогідрологічних умовах, граничні величини деформацій будівель та споруд   визначено в [43]. Захист від небезпечних геологічних процесів представлено в [44]. Методи та технічні засоби для виконання окремих видів інженерно-геодезичних, інженерно-геологічних,  геотехнічних, інженерно-гідрогеологічних та  інженерно-гідрометеорологічних робіт приведено в [45].

    - Вплив на геологічні процеси

Цей критерій визначає впливи на геологічні процеси під час будівництва / експлуатації / реконструкції  ТС. Використання цього критерію  передбачає оцінювання впливу процесів експлуатації, будівництва та реконструкції ТС на геологічні процеси, а саме ерозії,  зсувів,  денудації, осипів тощо, що викликає зміни рельєфу місцевості, зміни стійкості схилів, зміни біотопів, порушення біогеоценозу тощо. Всі види геотехнічних дій з боку деформованої ґрунтової основи на ТС зводяться в основному до нерівномірних вертикальних та горизонтальних переміщень поверхні основи.

Вплив на геологічні процеси визначають на основі аналізу існуючих і прогнозованих негативних ендогенних і  екзогенних процесів  і явищ природного  і техногенного походження (тектонічних, сейсмічних, геодинамічних, зсувних, селевих, карстових, змін  напруженого  стану  і  властивостей  масивів  порід,  деформації земної поверхні та ін.).

Для оцінювання впливу на геологічні процеси під час будівництва / експлуатації / реконструкції  ТС з технічної документації визначають складність геологічних умов, форми рельєфу, умови залягання порід, тріщинуватість гірських порід, наявність ґрунтів із особливими властивостями; глибини залягання та режиму підземних вод; зони активної взаємодії з геологічним середовищем та процеси, що викликають деформацію земної поверхні тощо.

Розрахунок  екологічного впливу здійснюють за методикою, приведеною в п. 8 цього стандарту.

Одержані дані заносять в таблицю 7.27.

Таблиця 7.27 – Екологічний вплив на геологічні процеси в зоні впливу ТС

| Технологічний процес будівництва /експлуатації / реконструкції ТС | Геологічний процес | Зміни в довкіллі | Екологічний вплив на геологічні процеси в зоні впливу ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Небезпека впливу | Закон, норматив | Суспільна думка | Масштаб | Фінансові витрати | Нова технологія | Час або тривалість впливу | Здатність управляти | Бальна оцінка критерію | Інтенсивність впливу |
|  |  |  | Р | З | С | М | Ф | Т | Ч | У | Поц |  |

    - Вплив на гідрологічні процеси

Цей критерій визначає впливи на гідрологічні процеси і передбачає  оцінювання впливу процесів експлуатації, будівництва та реконструкції ТС на гідрологічні процеси, а саме зміна гідрологічного режиму, зміна форми  русла  річок,  руслових  процесів, поглиблення русла, швидкості течії;  осушення  та  обезводнення  місцевості,  зміна  рівня  підземних  вод, підтоплення; зміна умов  поверхневого та місцевого  стоку  води  та площинного змиву поверхневого та підземного стоку тощо.

Для оцінювання впливу на гідрогеологічні процеси під час будівництва / експлуатації / реконструкції  ТС з технічної документації визначають з технічної документації визначають перелік і глибини залягання водоносних горизонтів у зоні взаємодії об'єктів будівництва ТС і підземної гідросфери; опис граничних умов з оцінкою їх ролі у формуванні гідродинамічного режиму території;  воднобалансові характеристики і особливості режиму підземних вод; гідродинамічну характеристику підземних вод; фільтраційні характеристики ґрунтів до глибини вивчення; наявність і характеристику негативних і небезпечних процесів у підземній гідросфері; глибини залягання та режиму підземних вод; та процеси, що викликають деформацію земної поверхні тощо.

Розрахунок  екологічного впливу здійснюють за методикою, приведеною в п. 8 цього стандарту.

Одержані дані заносять в таблицю 7.28.

Таблиця 7.28 – Екологічний вплив на гідрологічні процеси в зоні впливу ТС

| Технологічний процес будівництва /експлуатації / реконструкції ТС | Гідрологічний процес | Зміни в довкіллі | Екологічний вплив на гідрологічні процеси в зоні впливу ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Небезпека впливу | Закон, норматив | Суспільна думка | Масштаб | Фінансові витрати | Нова технологія | Час або тривалість впливу | Здатність управляти | Бальна оцінка критерію | Інтенсивність впливу |
|  |  |  | Р | З | С | М | Ф | Т | Ч | У | Поц |  |

  - Фізичні чинники впливу на довкілля

Цей критерій дозволяє здійснити оцінку впливів фізичних чинників на довкілля.

До фізичних чинників впливу на довкілля відноситься:

- акустичне забруднення довкілля;

- вібраційне забруднення довкілля;

- світлове забруднення довкілля;

- теплове  забруднення довкілля;

- електромагнітний вплив на довкілля;

- радіаційне  забруднення довкілля.

    - Акустичне забруднення довкілля

Цей критерій визначає рівень шумового (акустичного) навантаження, яке здійснює транспортна споруда в сельбищній  території та/або житловій забудові в різний час доби. Акустичне забруднення спричинено наближеністю житлової зони до автошляхів із високою інтенсивністю руху.

Оцінку шумового (акустичного) навантаження транспортної споруди на прилеглу територію визначають на стадії інженерно-технічних вишукувань та при розробленні проектної документації на її будівництво автомобільних доріг. Оцінювання впливу акустичного забруднення процесів будівництва, експлуатації та реконструкції  ТС  набуває особливого значення в сельбищній  території (в житловій зоні), де мешканці та їх діти проводять час у відкритих просторах житлової забудови.

Основними джерелами зовнішнього шуму в міських та сільських поселеннях, відповідно [46], є потоки автомобільного, залізничного, водного, повітряного транспорту, промислові і енергетичні підприємства та їхні окремі установки, складські і транспортні підприємства, внутрішньоквартальні локальні джерела шуму (трансформаторні і газорозподільні підстанції, спортивні майданчики, майданчики вантаження-розвантаження товарів у магазинах тощо).

Отже, критерій оцінювання акустичного забруднення довкілля визначає рівень шуму, який спричиняє процес будівництва / експлуатації / реконструкції ТС  на сельбищній  території (житловій забудові) або поза її межами в різний час доби (день або вночі).

# Шумові характеристики транспортних потоків і локальних внутрішньоквартальних джерел, шумові характеристики потоків автомобільного транспорту, потоків трамваїв, потоків залізничних поїздів і поїздів наземного метро, потоків водного транспорту, шумові характеристики авіаційного транспорту визначають або натурними інструментальними вимірюваннями згідно з [47 - 49] або шляхом розрахунків еквівалентного LAекв і максимального LAмакс рівнів звуку у дБА в певних розрахункових точках згідно з [46].

Допустимі еквівалентні і максимальні рівні звуку нормуються відповідно до ГБН В.2.3-218-007:2012  [47], СН 3077 [48], ДСП 173 [40], ДБН В.1.1-31 [47], ДБН 360 [49], ДБН Б.2.4-1 [50].

Для оцінювання шумового (акустичного) впливу транспортної споруди вибираємо розрахункові точки, в яких здійснюють визначення еквівалентного (LAекв) і максимального (LAмакс) рівнів звуку впливу на прилеглій сельбищній  території (житловій зоні)  або поза нею в певний час доби за проміжок часу. З технічної документації визначають необхідні дані.

Розрахунок  екологічного впливу здійснюють за методикою, приведеною в п. 8 цього стандарту. Одержані дані заносять в таблицю 7.29.

Таблиця 7.29 – Визначення акустичного забруднення довкілля

| Рівень звукового впливу |  | Фаза життєвого циклу ТС | Розрахункова точка | Час доби | Тривалість дії шуму | Екологічний вплив від акустичного забруднення в зоні впливу ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Небезпека впливу | Закон, норматив | Суспільна думка | Масштаб | Фінансові витрати | Нова технологія | Час або тривалість впливу | Здатність управляти | Бальна оцінка критерію | Інтенсивність впливу |
| LAекв | LAмакс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Р | З | С | М | Ф | Т | Ч | У | Поц |  |

    - Вібраційне забруднення

Цей критерій визначає рівень впливу загальної вібрації на навколишнє середовище. Відповідно [54] транспортні засоби (повітряні, наземні та водні), машини (наприклад, що їх використовують в промисловості та сільському господарстві) і виробнича діяльність (така як забивання паль та вибухові роботи при будівництві ТС) спричиняють періодичну, випадкову і перехідну механічну вібрацію, що може зашкодити комфорту, діяльності та здоров'ю людини.

При  дії  постійної  локальної  та  загальної   вібрації 
параметром,   що   нормується [55],   є   середньоквадратичне  значення 
віброшвидкості (м/c) та віброприскорення  (м/c2). Основною величиною вібрації є віброприскорення. Методи для вимірювання періодичної, випадкової і перехідної загальної вібрації та методи визначення значення віброприскорення приведено в  [56].

З технічної документації визначають дані щодо наявної транспортної або транспортно-технологічної вібрації та інтегральні  оцінки  по  спектру  частот  параметрів,  що нормуються.

Розрахунок  екологічного ризику здійснюють за методикою, приведеною в п. 8 цього стандарту. Одержані дані заносять в таблицю 7.30.

Таблиця 7.30 – Екологічний вплив від загальної вібрації в зоні впливу ТС

| Об’єкт ТС | Віброприскорення | Фаза життєвого циклу ТС | Точка дії вібрації | Час доби | Тривалість дії вібрації | Екологічний вплив від загальної вібрації в зоні впливу ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Небезпека впливу | Закон, норматив | Суспільна думка | Масштаб | Фінансові витрати | Нова технологія | Час або тривалість впливу | Здатність управляти | Бальна оцінка критерію | Інтенсивність впливу |
|  |  |  |  |  |  | Р | З | С | М | Ф | Т | Ч | У | Поц |  |

7.7.3  Світлове забруднення довкілля

Цей критерій визначає рівень світлового забруднення як порушення природної освітленості місцевості в результаті дії штучних джерел світла, що може привести до аномалій в життєдіяльності рослин і тварин. Основними продуцентами світлового забруднення є великі міста та промислові комплекси, вуличне освітлення  придорожнього середовища світлодіодними лампами, прожекторні системи, що використовуються в ТС, рекламне освітлення, що частково створюється ТС тощо.

Основною величиною освітлення є освітленість (лк). Норми освітленості, яскравісті поверхні (в тому числі дорожнього покриття) (кд/м2), методи їх визначення приведено в  [57 - 59].

З технічної документації визначають дані щодо наявної системи освітлення, джерела освітлення, кількість  світильників, їх вид, освітленість від системи.

Розрахунок  екологічного впливу здійснюють за методикою, приведеною в п. 8 цього стандарту. Одержані дані заносять в таблицю 7.31.

Таблиця 7.31 – Екологічний вплив від загальної вібрації в зоні впливу ТС

| Освітлюваний об’єкт ТС | Фаза життєвого циклу ТС | Джерело освітлення | Кількість світильників | Освітленість, лк | Екологічний вплив від загальної вібрації в зоні впливу ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Небезпека впливу | Закон, норматив | Суспільна думка | Масштаб | Фінансові витрати | Нова технологія | Час або тривалість впливу | Здатність управляти | Бальна оцінка критерію | Інтенсивність впливу |
|  |  |  |  |  | Р | З | С | М | Ф | Т | Ч | У | Поц |  |

7.7.4 Теплове забруднення довкілля

Цей критерій визначає рівень теплового забруднення довкілля, що викликано довгостроковим або періодичним збільшенням температури вище звичайного рівня. Глобальний аспект теплового забруднення пов'язується з парниковим ефектом. В результаті порушення теплового режиму аеробні процеси змінюються на анаеробні, що викликає зміни в біоті. Основними джерелами теплового забруднення довкілля є викиди в атмосферу нагрітих оброблених газів транспортними засобами, що працюють на двигунах внутрішнього згоряння,  самого повітря, та відпрацьованими водами теплових електростанціях.

З технічної документації визначають дані щодо наявності технологічних процесів, які супроводжується утворенням великої кількості тепла, кількість надлишкового тепла, що утворюється (Гкал). Розрахунок  екологічного впливу здійснюють за методикою, приведеною в п. 8 цього стандарту. Одержані дані заносять в таблицю 7.32.

Таблиця 7.32 – Екологічний вплив теплового забруднення

| Об’єкт ТС | Фаза життєвого циклу ТС | Технологічний процес, який супроводжується утворенням великої кількості тепла | кількість надлишкового тепла, що утворюється, Гкал | Екологічний вплив теплового забруднення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Небезпека впливу | Закон, норматив | Суспільна думка | Масштаб | Фінансові витрати | Нова технологія | Час або тривалість впливу | Здатність управляти | Бальна оцінка критерію | Інтенсивність впливу |
|  |  |  |  | Р | З | С | М | Ф | Т | Ч | У | Поц |  |

7.7.5 Електромагнітний вплив на довкілля

# Цей критерій визначає рівень електромагнітного забруднення довкілля, що викликано змінами електромагнітних властивостей середовища, спричинених перевищенням рівня електромагнітного фону.

# Електромагнітна енергія, поширюється в просторі, утворюючи електромагнітне поле, яке прийнято характеризувати двома нерозривно пов'язаними складовими: електричною і магнітною. Одиницею виміру напруженості поля для електричної складової є вольт на метр (В/м). Електромагнітне поле оцінюється поверхневою густиною потоку енергії. Одиниця вимірювання ват на квадратний метр - Вт/м-2 (1 Вт/м-2 = 0,1 мВт/см-2 = 100 мкВт/см-2).

Гранично допустимі рівні електромагнітного випромінення, основні положення гігієнічних вимог до засобів випромінювання та методичні вказівки до них, які дозволяють регламентувати умови експлуатації і розміщення засобів випромінювання відносно житлової забудови і тим самим забезпечувати охорону здоров’я населення від впливу електромагнітних полів, що виникають у навколишньому середовищі, приведено в  [60 - 62].

З технічної документації визначають дані щодо наявності джерел електромагнітного випромінення, їх тип, робочу частоту та потужність, режим роботи та відстань до нього. При наявності  джерела електромагнітного випромінення визначають результати досліджень електромагнітного поля, а саме щільність потоку енергії.

Розрахунок  екологічного впливу здійснюють за методикою, приведеною в п. 8 цього стандарту. Одержані дані заносять в таблицю 7.33.

Таблиця 7.33 – Визначення рівня електромагнітного забруднення

| Тип джерела випромінювання | Характеристика |  | Режим роботи джерела випромінювання | Відстань від джерела випромінювання | Щільність потоку енергії, мкВт/см | Екологічний вплив від загальної вібрації в зоні впливу ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Небезпека впливу | Закон, норматив | Суспільна думка | Масштаб | Фінансові витрати | Нова технологія | Час або тривалість впливу | Здатність управляти | Бальна оцінка критерію | Інтенсивність впливу |
|  | Робоча частота | Потужність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Р | З | С | М | Ф | Т | Ч | У | Поц |  |

7.7.6  Радіаційне  забруднення довкілля

Цей критерій визначає рівень радіаційного впливу на екосистему,  спричинений збільшенням природного радіоактивного фону в результаті використання під час будівництва, експлуатації та реконструкції ТС природних і штучних радіоактивних речовин, які переносяться повітряними потоками і водними течіями, тваринами, птахами, рибами.

Допустимий рівень впливу радіації на людину, розраховані ліміти припустимих доз та ступені радіоактивного опромінення населення, вимоги до визначення ефективної дози опромінення всього організму людини, встановлені ліміти річної еквівалентної дози на окремі її органи і тканини, розрахунки дози  опромінення, потужність зони опромінення приведено в  [63,64].

З технічної документації визначають дані щодо наявності джерел іонізуючого випромінення. При наявності  джерел іонізуючого  випромінення підприємство повинно мати Дозвіл державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ України на проведення робіт з джерелами іонізуючих випромінювань в установах України (Санітарний паспорт).

Розрахунок  екологічного впливу здійснюють за методикою, приведеною в п. 8 цього стандарту.  Одержані дані заносять в таблицю 7.34.

Таблиця 7.34 – Екологічний вплив радіаційного  забруднення в зоні впливу ТС

| Джерело іонізуючого випромінення | Доза опромінення | Потужність зони опромінення | Екологічний вплив радіаційного забруднення в зоні впливу ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Небезпека впливу | Закон, норматив | Суспільна думка | Масштаб | Фінансові витрати | Нова технологія | Час або тривалість впливу | Здатність управляти | Бальна оцінка критерію | Інтенсивність впливу |
|  |  |  | Р | З | С | М | Ф | Т | Ч | У | Поц |  |

  - Вплив на біорізноманіття

Цей критерій визначає рівень впливу на біорізноманіття  при будівництві, експлуатації, реконструкції ТС. У "Конвенції про охорону біологічного різноманіття" [65] термін "біологічне різноманіття" визначається як "різноманітність живих організмів з усіх джерел, включаючи, серед іншого, наземні, морські та інші водні екосистеми і екологічні комплекси, частиною яких вони є; це поняття включає у себе різноманітність у рамках виду, між видами і різноманітність екосистем".

Критерій включає:

- вплив на рослинний світ;

- вплив на тваринний світ;

- вплив на заповідні території.

    - Вплив на рослинний світ

Цей критерій визначає рівень впливу на рослинний світ внаслідок будівництва, експлуатації, реконструкції ТС на певній території для збереження   просторової,   видової, популяційної  та  ценотичної різноманітності і цілісності об'єктів рослинного світу,  охорони умов їх місцезростання,  збереження від знищення,  пошкодження,  захист  від  шкідників і хвороб,  а також невиснажливе використання.

Відносини у  сфері  охорони,  використання   та   відтворення рослинного світу  регулюються [66].

Критерій включає такі показники:

- зміна  складу  природних рослинних  угруповань;

- зміна  видового різноманіття популяцій,  домінуючих,  цінних  і  охоронюваних видів.

      - Зміна  складу  природних рослинних  угруповань

Цей критерій оцінює зміни  складу  природних рослинних  угруповань на певній території внаслідок будівництва, експлуатації, реконструкції ТС.

Згідно [66] природними рослинними угрупованнями є сукупність видів  рослин,  що зростають в межах певних ділянок та перебувають у тісній взаємодії як між собою, так і з умовами довкілля, тобто характеризується сукупністю рослинних угруповань, а не видовим складом рослин.

З технічної документації визначають дані щодо складу  рослинних  угруповань, умов існування, структури, ярусності, внутрішньої будови, флористичного складу і флористичної ємності, видового складу  рослин, їх фізіологічний стан, продуктивність, стійкість до хвороб;  домінуючі  види  та  фітоценози, взаємозв’язків організмів, перелік  видів  рослин та  угруповань,  внесених  до охоронних  списків  різного  рівня  охорони.

Характеризується  наявність  природних  резерватів скупчення  біоти  (лісів,  водно-болотних  угідь  тощо),  екологічних коридорів, існуючих наземних і повітряних міграційних коридорів.

Розрахунок  екологічного впливу здійснюють за методикою, приведеною в п. 8 цього стандарту.  Одержані дані заносять в таблицю 7.35.

Таблиця 7.35 – Екологічний вплив від зміни складу  природних рослинних  угруповань  в зоні впливу ТС

| Склад природних рослинних угруповань | Технологічний процес, що здійснює вплив |  | Екологічний вплив від зміни складу природних рослинних угруповань в зоні впливу ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Небезпека впливу | Закон, норматив | Суспільна думка | Масштаб | Фінансові витрати | Нова технологія | Час або тривалість впливу | Здатність управляти | Бальна оцінка критерію | Інтенсивність впливу |
|  | початок | завершення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Р | З | С | М | Ф | Т | Ч | У | Поц |  |

      - Зміна  видового різноманіття популяцій,  домінуючих,  цінних  і  охоронюваних видів

Цей критерій оцінює зміни внаслідок будівництва, експлуатації, реконструкції ТС видового різноманіття популяцій в обмеженому ареалі із спільним походженням за фенотипом, географічно ізольованих від інших популяцій цього виду, вільно схрещуються і дають плодюче потомство, а також  домінуючих,  цінних  і  охоронюваних видів.

З технічної документації визначають дані щодо видової різноманітності, популяцій домінуючих,  цінних  і  охоронюваних видів,  стан  рослинних комплексів, наявні у ньому зміни та порушення.  Для  кожного  з  видів визначають загальні  популяційні характеристики,  картосхеми поширення  в  зоні  впливу  планованої  діяльності.  Визначити наявність можливих  компенсаторних  територій  для  підтримання  чисельності та  структури  популяцій,  угруповань,  місць  нагулу/розмноження  чи перебування даних видів. За  наявності  –  наводиться список і характеристика стану популяцій чужорідних видів.

Розрахунок  екологічного впливу здійснюють за методикою, приведеною в п. 8 цього стандарту.  Одержані дані заносять в таблицю 7.36.

Таблиця 7.36 – Екологічний вплив  зміни видового різноманіття популяцій,  домінуючих,  цінних  і  охоронюваних видів

| Склад видового різноманіття популяцій, домінуючих, цінних і охоронюваних видів | Технологічний процес, що здійснює вплив |  | Екологічний вплив зміни видового різноманіття популяцій, домінуючих, цінних і охоронюваних видів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Небезпека впливу | Закон, норматив | Суспільна думка | Масштаб | Фінансові витрати | Нова технологія | Час або тривалість впливу | Здатність управляти | Бальна оцінка критерію | Інтенсивність впливу |
|  | початок | завершення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Р | З | С | М | Ф | Т | Ч | У | Поц |  |

    - Впливу на тваринний світ

Цей критерій визначає рівень впливу на тваринний світ внаслідок будівництва, експлуатації, реконструкції ТС на певній території для збереження  та поліпшення середовища існування диких тварин, забезпечення умов збереження всього видового і популяційного різноманіття тварин.

Відносини у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, об'єкти якого перебувають у стані природної волі,  регулюються [67].

Критерій включає такі показники:

- зміна  складу  угруповань  тварин на даній території;

- зміна  видового різноманіття популяцій тварин,  домінуючих,  цінних  і  охоронюваних видів.

      - Зміна  складу  угруповань  тварин на даній території

Цей критерій оцінює зміни,  які відбулися внаслідок будівництва, експлуатації, реконструкції ТС, у складі  угруповань  тварин з певним типом взаємовідносин, коли особини утворюють стабільні групи, що займають та захищають певну територію.

З технічної документації визначають дані щодо складу  угруповань тварин, умови існування; умови,  необхідні для  забезпечення  їх  життєдіяльності  (кормові  ресурси,  місця розмноження,  сховки  тощо);  продуктивність, стійкість до хвороб;  домінуючі угрупування, екологічні коридори, існуючі наземні і повітряні міграційні коридори;  взаємозв’язки організмів, перелік  видів  тварин та  угруповань,  внесених  до охоронних  списків  різного  рівня  охорони.

Розрахунок  екологічного впливу здійснюють за методикою, приведеною в п. 8 цього стандарту. Одержані дані заносять в таблицю 7.37.

Таблиця 7.37 – Екологічний вплив зміни складу угруповань  тварин на певній території в зоні впливу ТС

| Склад угруповань тварин | Технологічний процес, що здійснює вплив |  | Екологічний вплив зміни складу угруповань тварин на певній території в зоні впливу ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Небезпека впливу | Закон, норматив | Суспільна думка | Масштаб | Фінансові витрати | Нова технологія | Час або тривалість впливу | Здатність управляти | Бальна оцінка критерію | Інтенсивність впливу |
|  | початок | завершення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Р | З | С | М | Ф | Т | Ч | У | Поц |  |

      - Зміна  видового різноманіття популяцій тварин, домінуючих, цінних  і  охоронюваних видів

Цей критерій оцінює зміни внаслідок будівництва, експлуатації, реконструкції ТС у видовому різноманітті популяцій тварин, або угрупуваннях особин одного виду, які займають певну територію, мають спільний морфологічний тип і з’єднані стійкими функціональними зв’язками.

З технічної документації визначають дані щодо видів  тварин,  що  трапляються  в  зоні  впливу планованої діяльності (списки масових видів: звірів,  птахів, рептилій та амфібій, риб, безхребетних), зони їх поширення, розмноження та  шляхи  міграції; розміри  популяцій, здатність  до  адаптацій  у  разі  антропогенної  трансформації  та наявність  поряд  оселищ,  що  можуть  взяти  на  себе  компенсаторні функції; характеристика  видів,  здатних  впливати  на санітарно-епідеміологічну та паразитологічну ситуацію в регіоні.

Розрахунок  екологічного впливу здійснюють за методикою, приведеною в п. 8 цього Стандарту.

Одержані дані заносять в таблицю 7.38.

Таблиця 7.38 – Екологічний вплив зміни видового різноманіття популяцій,  домінуючих,  цінних  і  охоронюваних видів

| Склад видового різноманіття популяцій, домінуючих, цінних і охоронюваних видів | Технологічний процес, що здійснює вплив |  | Екологічний вплив зміни видового різноманіття популяцій, домінуючих, цінних і охоронюваних видів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Небезпека впливу | Закон, норматив | Суспільна думка | Масштаб | Фінансові витрати | Нова технологія | Час або тривалість впливу | Здатність управляти | Бальна оцінка критерію | Інтенсивність впливу |
|  | початок | завершення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Р | З | С | М | Ф | Т | Ч | У | Поц |  |

    - Вплив на заповідні об’єкти

Цей критерій визначає вплив на території та об’єкти природно-заповідного фонду України, який може  здійснюватися підчас будівництва, експлуатації, реконструкції та ліквідації (наприклад, демонтажу, знесення) ТС.

Класифікація територій та об’єктів природно-заповідного фонду України режиму територій та об’єктів природно-заповідного фонду визначено в [68].

З технічної документації визначають дані щодо наявних територій та об’єктів природно-заповідного фонду України в зоні будівництва  / експлуатації / реконструкції ТС; наявні  об’єкти  природно-заповідного  фонду  (державного  та  місцевого  значення);  території,  що  охороняються  згідно  Рамсарської конвенції (Рамсарські  угіддя) [69] та  території  Смарагдової  мережі України,  екологічної  мережі  та  інші  типи  природоохоронних територій;  для кожної території  наводяться  картосхеми,  на  яких визначається їх локалізація у зоні впливу ТС, межі об’єктів та функціональні  зони  (якщо  об’єкти  є  зонованими);  кількісна та якісна оцінка рідкісних видів, угрупувань,  біотопів,  або  інших  природних  компонентів,  для збереження яких було створено дану природоохоронну структуру.

Розрахунок  екологічного впливу здійснюють за методикою, приведеною в п. 8 цього стандарту. Одержані дані заносять в таблицю 7.39.

Таблиця 7.39 – Екологічний вплив на заповідні об’єкти

| Наявні території та об’єкти природно-заповідного фонду України | Технологічний процес, що здійснює вплив |  | Екологічний вплив на заповідні об’єкти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Небезпека впливу | Закон, норматив | Суспільна думка | Масштаб | Фінансові витрати | Нова технологія | Час або тривалість впливу | Здатність управляти | Бальна оцінка критерію | Інтенсивність впливу |
|  | початок | завершення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Р | З | С | М | Ф | Т | Ч | У | Поц |  |

  - Вплив на соціальне середовище

Цей критерій визначає вплив ТС на соціальне середовище в зоні будівництва  / експлуатації / реконструкції ТС.

Вимоги до планування і забудови територій, правила планування та забудови населених пунктів, правила утримання територій населених місць визначено у [40, 42, 70].

Для визначення критеріїв необхідна базова інформація про соціальне середовище в зоні будівництва  / експлуатації / реконструкції ТС, зокрема наявність і кількість населених пунктів; їх розташування, системи розселення і чисельності населення, ступеня його зайнятості; характер та розміщення прилеглої до об’єкта проектування житлової та громадської забудови.

Критерій включає такі показники:

- транспортна доступність ТС до основних об’єктів життєзабезпечення;

- наближеність ТС до громадського транспорту;

- комфортність території, яка зайнята транспортною спорудою або навколо неї;

- культурно-історична цінність території, вплив на місцеву культурно-історичну спадщину території;

- умови  проживання  населення в зоні впливу  ТС.

    - Транспортна доступність ТС до основних об’єктів життєзабезпечення

Цей критерії визначає рівень транспортної доступності в процесі будівництва / експлуатації / реконструкції ТС до основних об’єктів життєзабезпечення, а саме, можливість проїзду до місць трудової діяльності та соціально-побутового забезпечення у всі пори року.

Критерій включає такі показники:

- застосування  транспортних засобів для людей з обмеженими можливостями;

- забезпечення частоти курсування транспортних засобів.

      - Застосування  транспортних засобів для людей з обмеженими можливостями

Критерій визначає види та типи транспортних засобів,  які забезпечують транспортну доступність для людей з обмеженими можливостями в процесі будівництва / експлуатації / реконструкції ТС, що передбачає можливість використання для людей з інвалідністю різних видів рухомого складу, включаючи автобус, тролейбус,  метро, трамвай та інші.

З технічної документації визначають кількість та типи залучених транспортних засобів та транспортних засобів, які мають спеціальне обладнання для використання людей з інвалідністю. Рівень використання ТЗ для людей з обмеженими можливостями визначають як:

,  					 (7.13)

де nінвалід. та nтансп.засобів ‒ кількість транспортних засобів, що обладнані спеціальними пристроями для людей з обмеженими можливостями та загальна кількість залучених транспортних засобів.

Розрахунок  соціального впливу, який пов’язаний з транспортною доступністю для людей з обмеженими можливостями здійснюють за методикою приведеною в п. 8 цього стандарту. Одержані дані заносять в таблиці 7.40.

Таблиця 7.40 – Соціальний вплив, пов’язаний з  застосуванням  транспортних засобів для людей з обмеженими можливостями

| Тип автомобіля | Кількість транспортних засобів для людей з обмеженими можливостями | Соціальний вплив, пов’язаний з застосуванням транспортних засобів для людей з обмеженими можливостями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Небезпека впливу | Закон, норматив | Суспільна думка | Масштаб | Фінансові витрати | Нова технологія | Час або тривалість впливу | Здатність управляти | Бальна оцінка критерію | Інтенсивність впливу |
|  |  | Р | З | С | М | Ф | Т | Ч | У | Поц |  |

      - Забезпечення частоти курсування рухомого складу

Цей критерії визначає рівень  забезпечення потреб у пасажирських перевезеннях при будівництві / експлуатації / реконструкції ТС.

Даними для визначення критерію є розміри і характер очікуваних пасажирських перевезень, пасажирообіг на зупинних пунктах,  кількість маршрутів на певній території, кількість рухомого складу та окремих видів транспорту на кожному маршруті. Розрахунок соціального впливу здійснюють за методикою, приведеною в п. 8 цього стандарту. Одержані дані заносять в таблиці 7.41.

Таблиця 7.41 – Визначення рівня  забезпечення частоти курсування рухомого складу

| Фаза життєвого циклу ТС | Характеристика пасажиропотоку | Характеристика маршрутів | Характеристика транспортних засобів | Соціальний вплив, пов’язаний з забезпеченням частоти курсування рухомого складу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Небезпека впливу | Закон, норматив | Суспільна думка | Масштаб | Фінансові витрати | Нова технологія | Час або тривалість впливу | Здатність управляти | Бальна оцінка критерію | Інтенсивність впливу |
|  |  |  |  | Р | З | С | М | Ф | Т | Ч | У | Поц |  |

    - Наближеність ТС до громадського транспорту

Цей критерій визначає відстань від ТС до громадського транспорту, що визначається часом, який  необхідно витратити на подолання відстані пішки. Вимірювання доповнюється визначенням часу перебування в дорозі та/чи фактичною відстанню до об’єктів громадського транспорту.

Критерій включає: такі показники

- час перебування в дорозі;

- відстань від ТС до об’єктів громадського  транспорту;

- наближеність транспортної інфраструктури;

- якість транспортної інфраструктури.

      - Час перебування в дорозі

Цей критерії визначає рівень витрат часу перебування в дорозі при будівництві / експлуатації / реконструкції ТС. Даними для визначення критерію є витрат часу у містах на пересування мешканців громадським транспортом від місць проживання до місць прикладання праці. Норми витрат часу у містах на пересування мешканців громадським транспортом від місць проживання до місць прикладання праці для 90% осіб (в один кінець) представлено в  [70]. Розрахунок соціального впливу здійснюють за методикою, приведеною в п. 8 цього стандарту. Одержані дані заносять в таблиці 7.42.

Таблиця 7.42 – Соціальний вплив, пов’язаний з  витратами часу перебування в дорозі

| Фаза життєвого циклу ТС | Кільксть осіб | Витрати часу перебування в дорозі | Соціальний вплив, пов’язаний з витратами часу перебування в дорозі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Небезпека впливу | Закон, норматив | Суспільна думка | Масштаб | Фінансові витрати | Нова технологія | Час або тривалість впливу | Здатність управляти | Бальна оцінка критерію | Інтенсивність впливу |
|  |  |  | Р | З | С | М | Ф | Т | Ч | У | Поц |  |

      - Відстань від ТС до об’єктів громадського  транспорту

Цей критерії визначає відстань від транспортної споруди до об’єктів громадського транспорту під час  будівництва / експлуатації / реконструкції ТС. Даними для визначення критерію є відстань від ТС до об’єктів громадського  транспорту при  пересуванні мешканців від місць проживання до місць прикладання праці. Норми витрат часу у містах на пересування мешканців громадським транспортом від місць проживання до місць прикладання праці для 90% осіб (в один кінець) представлено в  [52]. Розрахунок соціального впливу здійснюють за методикою, приведеною в п. 8 цього стандарту. Одержані дані заносять в таблицю 7.43.

Таблиця 7.43 – Визначення відстані ТС до об’єктів громадського  транспорту

| Фаза життєвого циклу ТС | Кільксть пасажирів | Відстань від ТС до об’єктів громадського транспорту | Соціальний вплив, пов’язаний з відстанню ТС до об’єктів громадського транспорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Небезпека впливу | Закон, норматив | Суспільна думка | Масштаб | Фінансові витрати | Нова технологія | Час або тривалість впливу | Здатність управляти | Бальна оцінка критерію | Інтенсивність впливу |
|  |  |  | Р | З | С | М | Ф | Т | Ч | У | Поц |  |

      - Наближеність транспортної інфраструктури

Цей критерії оцінює доступ до зупинок маршрутного пасажирського транспорту, пішохідних і велосипедних маршрутів та інших релевантних елементів транспортних мереж під час  будівництва / експлуатації / реконструкції ТС. Даними для визначення критерію є відстані від ТС до зупинок маршрутного пасажирського транспорту, довжина пішохідних і велосипедних маршрутів та інших релевантних елементів транспортних мереж при  пересуванні мешканців від місць проживання до місць життєзабезпечення. Нормативні відстані підходу пасажирів представлено в  [70]. Розрахунок соціального впливу здійснюють за методикою, приведеною в п. 8 цього стандарту. Одержані дані заносять в таблицю 7.44.

Таблиця 7.44 – Соціальний вплив, пов’язаний з наближеністю ТС до елементів транспортної інфраструктури

| Елемент транспортної інфраструктури | Відстань від ТС до елементів транспортної інфраструктури |  |  | Соціальний вплив, пов’язаний з наближеністю ТС до елементів транспортної інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Небезпека впливу | Закон, норматив | Суспільна думка | Масштаб | Фінансові витрати | Нова технологія | Час або тривалість впливу | Здатність управляти | Бальна оцінка критерію | Інтенсивність впливу |
|  | Зупинок пасажирського транспорту | Пішохідних маршрутів | Велосипедних маршрутів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Р | З | С | М | Ф | Т | Ч | У | Поц |  |

      - Якість транспортної інфраструктури

Критерій оцінює якість транспортної інфраструктури під час  будівництва / експлуатації / реконструкції ТС, а саме, наявність тротуарів, пішохідних та велодоріжок, їх якість, наявність споруд, які сприяють користуванню велосипедами, громадські стійки для паркування тощо. Даними для визначення критерію є опис транспортної інфраструктури, пропускна здатність мережі вулиць, доріг і транспортних розв’язок, кількість місць зберігання автомобілів, наявність тротуарів, пішохідних та велодоріжок, їх якість, наявність споруд, які сприяють користуванню велосипедами, громадські стійки для паркування тощо.

Орієнтовна пропускна здатність мережі вулиць, доріг і транспортних розв’язок, кількість місць зберігання автомобілів, нормативні показники кількості машино-місць для різних типів житлової забудови, відстані від гаражів і відкритих автостоянок до житлових і громадських будинків представлено в  [70].

Розрахунок соціального впливу здійснюють за методикою, приведеною в п. 8 цього стандарту. Одержані дані заносять в таблицю 7.45.

Таблиця 7.45 – Соціальний вплив, пов’язаний з якістю транспортної інфраструктури

| Елемент транспортної інфраструктури | Характеристика елемента транспортної інфраструктури |  |  | Соціальний вплив, пов’язаний з якістю транспортної інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Небезпека впливу | Закон, норматив | Суспільна думка | Масштаб | Фінансові витрати | Нова технологія | Час або тривалість впливу | Здатність управляти | Бальна оцінка критерію | Інтенсивність впливу |
|  | Пропускна здатність мережі вулиць | Гаражі, стоянки | Тротуари, велодріжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Р | З | С | М | Ф | Т | Ч | У | Поц |  |

    - Комфортність території, яка зайнята транспортною спорудою або навколо неї

Цей критерій оцінює комфортність територій, використання зелених зон, відновлення, використання вже задіяних ділянок і відновлюваних існуючих урбаністичних зон, пішохідна і транспортна доступність озеленених територій загального користування.

Критерій включає такі показники:

- наближеність  ТС до зелених і відкритих зон, відкритого простору;

- якість зелених і відкритих зон, відкритість простору.

      - Наближеність ТС до  зелених і відкритих зон, відкритого простору

Критерій оцінює рівень наближеності  зелених і відкритих зон, відкритого простору при будівництві / експлуатації / реконструкції ТС. Цей критерії оцінює доступ до зелених і відкритих зон, відкритого простору. Для визначення критерію оцінюють дані про наявні зелені та відкриті зони, відкритий простір при будівництві / експлуатації / реконструкції ТС; площа цих зон; відстань від зелених зон до ТС тощо.

Відстань від будівель і споруд до дерев і чагарників, нормативні показники рівня озеленення різних структурних елементів у межах міста (%), номенклатура структурних елементів території комплексної зеленої зони міста приведено у [71]. Розрахунок соціального впливу здійснюють за методикою, приведеною в п. 8 цього стандарту. Одержані дані заносять в таблицю 7.46.

Таблиця 7.46 – Соціальний вплив, пов’язаний з наближеністю ТС до зелених і відкритих зон, відкритого простору

| Елемент транспортної інфраструктури | Відстань від ТС до зелених і відкритих зон, відкритого простору |  |  | Соціальний вплив, пов’язаний з наближеністю ТС до зелених і відкритих зон, відкритого простору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Небезпека впливу | Закон, норматив | Суспільна думка | Масштаб | Фінансові витрати | Нова технологія | Час або тривалість впливу | Здатність управляти | Бальна оцінка критерію | Інтенсивність впливу |
|  | Територія забудови | Териорія за межами забудови | Територія за межами міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Р | З | С | М | Ф | Т | Ч | У | Поц |  |

      - Якість зелених і відкритих зон, відкритого простору

Критерій оцінює якість зелених і відкритих зон, відкритого простору під час  будівництва / експлуатації / реконструкції ТС.  Зеленою зоною є  земельна ділянка, зайнята зеленими насадженнями що налічують щонайменш 50 екземплярів дорослих дерев, які утворюють єдиний полог, або суцільною чагарниково-трав'янистою рослинністю. Розрізняють зелену зону загального користування (парки культури та відпочинку; парки міські, районні, сади житлових районів при житлових будинках; парки міські, районні, сади житлових районів при житлових будинках; сквери; набережні та бульвари; гідропарки, лугопарки, лісопарки), зелені зони обмеженого користування;  зелені зони спеціального призначення тощо.

Даними для визначення критерію є структурні елементи території комплексної зеленої зони міста,  опис зелених і відкритих зон, відкритість простору зелених і відкритих зон, відстань від будівель і споруд до дерев і чагарників, рівень благоустрою зелених зон тощо. Відстань від будівель і споруд до дерев і чагарників, нормативні показники рівня озеленення різних структурних елементів у межах міста (%), номенклатура структурних елементів території комплексної зеленої зони міста представлено у [71].  Розрахунок соціального впливу здійснюють за методикою, приведеною в п. 8 цього стандарту. Одержані дані заносять в таблиці 7.47.

Таблиця 7.47 – Визначення якості зелених і відкритих зон, відкритого простору

| Елемент транспортної інфраструктури | Характеристика зелених і відкритих зон, відкритого простору |  |  | Соціальний вплив, пов’язаний з якістю зелених і відкритих зон, відкритого простору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Небезпека впливу | Закон, норматив | Суспільна думка | Масштаб | Фінансові витрати | Нова технологія | Час або тривалість впливу | Здатність управляти | Бальна оцінка критерію | Інтенсивність впливу |
|  | Зелені зони загального користування | Зелені зони обмеженого користування | Зелені зони спеціального призначення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Р | З | С | М | Ф | Т | Ч | У | Поц |  |

    - Культурно-історична цінність території, вплив на місцеву культурно-історичну спадщину території

Цей критерій оцінює вплив на культурну цінність території, житлових масивів, вплив на місцеву культурну спадщину територій під час будівництва / експлуатації / реконструкції ТС. Правові, організаційні, соціальні та економічні відносини у сфері охорони культурної спадщини для збереження, використання об'єктів культурної спадщини у суспільному житті, захисту традиційного характеру середовища в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь приведено в [72].

З технічної документації визначають наявність об’єктів культурно-історичної спадщини в районі будівництва / експлуатації / реконструкції  ТС, для існуючих об’єктів приводиться їх характеристика, культурно-історична цінність, розташування пам’яток архітектури, історії та культур тощо.  Розрахунок соціального впливу здійснюють за методикою, приведеною в п. 8 цього стандарту. Одержані дані заносять в таблицю 7.48.

Таблиця 7.48 – Соціальний вплив, викликаний впливом на культурно-історичну цінність території, житлові масиви, на місцеву культурно-історичну спадщину території

| Фаза життєвого циклу ТС | Характеристика об’єкту, який має культурно-історичну цінність |  | Соціальний вплив, пов’язаний з впливом на культурно-історичну цінність території, житлових масиву, на місцеву культурно-історичну спадщину території |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Небезпека впливу | Закон, норматив | Суспільна думка | Масштаб | Фінансові витрати | Нова технологія | Час або тривалість впливу | Здатність управляти | Бальна оцінка критерію | Інтенсивність впливу |
|  | Назва об’єкту, який має культурно -історичну цінність | Цінність об’єкту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Р | З | С | М | Ф | Т | Ч | У | Поц |  |

    - Умови  проживання  населення в зоні впливу  ТС

Цим критерієм оцінюються рівень комфортності проживання  населення в зоні будівництва / експлуатації / реконструкції ТС. Критерій характеризує забезпечення базових умов проживання населення (лікарні, аптеки, заклади освіти, магазини, крамниці тощо); економічні інтереси та землекористування (житло, сільське господарство, ліси, рекреація, дачне господарство), розміщення промислових та інших підприємств, доступність соціальних об'єктів, збереження існуючої системи зв'язків, наявність об'єктів наукового, духовного значення, культури, археології, заповідних територій, цінних природних об’єктів тощо.

Критерій включає:

- якість базових послуг;

- наближеність до базових послуг;

- наявність умов  та закладів  для проведення культурно-розважальних заходів.

      - Якість базових послуг

Критерій визначає  рівень доступності до структур, що надають  базові послуги населенню в зоні впливу ТС, а саме, пункти надання первинної медичної допомоги, школи, дитячі садочки, продуктові крамниці та магазини тощо.

Вимоги та нормативи забезпечення населення базовими послугами визначено в  [73 - 76]. Основні вимоги до організації соціальних послуг населенню визначено в  [77, 78].  Даними для визначення критерію є опис соціальної інфраструктури, наявність закладів медичної допомоги, закладів освіти та культури, закладів дошкільної освіти, заклади роздрібної торгівлі (продуктові крамниці та магазини) тощо; їх характеристика та якість надання послуг цими закладами.

Розрахунок соціального впливу здійснюють за методикою, приведеною в п. 8 цього стандарту. Одержані дані заносять в таблицю 7.49.

Таблиця 7.49 – Визначення рівня якості наближення базових послуг

| Зона впливу ТС | Характеристика базових закладів соціальної інфраструктури |  |  | Соціальний вплив, пов’язаний з якістю транспортної інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Небезпека впливу | Закон, норматив | Суспільна думка | Масштаб | Фінансові витрати | Нова технологія | Час або тривалість впливу | Здатність управляти | Бальна оцінка критерію | Інтенсивність впливу |
|  | Заклади охорони здоров’я | Заклади освіти та культури | Заклади роздібної торгівлі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Р | З | С | М | Ф | Т | Ч | У | Поц |  |

      - Наближеність до базових послуг

Критерій визначає відстань, яку необхідно здолати до закладів, що надають  базові послуги населенню в зоні впливу ТС, а саме, пункти надання первинної медичної допомоги, школи, дитячі садочки, продуктові крамниці та магазини тощо. Критерій оцінює рівень наближеності  до базових послуг при будівництві / експлуатації / реконструкції ТС. Для визначення критерію оцінюють дані про наявні заклади медичної допомоги, заклади освіти та культури, заклади дошкільної освіти, заклади роздрібної торгівлі (продуктові крамниці та магазини) тощо; відстань до цих закладів в процесах будівництва / експлуатації / реконструкції ТС.

Розрахунок соціального ризику здійснюють за методикою, приведеною в п. 8 цього стандарту. Одержані дані заносять в таблицю 7.50.

Таблиця 7.50 – Соціальний вплив, пов’язаний з наближеність до базових послуг

| Зона впливу ТС | Наближеність до базових закладів соціальної інфраструктури |  |  | Соціальний вплив, пов’язаний з наближеність до базових послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Небезпека впливу | Закон, норматив | Суспільна думка | Масштаб | Фінансові витрати | Нова технологія | Час або тривалість впливу | Здатність управляти | Бальна оцінка критерію | Інтенсивність впливу |
|  | Заклади охорони здоров’я | Заклади освіти та культури | Заклади роздібної торгівлі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Р | З | С | М | Ф | Т | Ч | У | Поц |  |

      - Наявність умов  та закладів  для проведення культурно-розважальних заходів

Критерій характеризує наявність в зоні впливу ТС умов  та закладів  для проведення культурно-розважальних заходів, а саме театри, кінотеатри, адміністративні центри, бібліотеки, спортивні комплекси, ресторани тощо.

Для оцінки критерію визначають дані про наявні заклади  для проведення культурно-розважальних заходів (театрів, кінотеатрів, адміністративних центрів, бібліотек, спортивних комплексів, ресторанів, тощо, приводять їх характеристику та якість надання послуг цими закладами. Розрахунок соціального впливу здійснюють за методикою, приведеною в п. 8 цього стандарту. Одержані дані заносять в таблиці 7.51.

Таблиця 7.51 – Визначення простору  та закладів  для проведення культурно-розважальних заходів

| Зона впливу ТС | Характеристика закладів для проведення культурно-розважальних заходів |  |  | Соціальний вплив, пов’язаний з наявністю умов та закладів для проведення культурно-розважальних заходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Небезпека впливу | Закон, норматив | Суспільна думка | Масштаб | Фінансові витрати | Нова технологія | Час або тривалість впливу | Здатність управляти | Бальна оцінка критерію | Інтенсивність впливу |
|  | Заклади культурно-розважальні | Заклади спортивно-оздоровчі | Заклади громадського харчування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Р | З | С | М | Ф | Т | Ч | У | Поц |  |

  - Техногенне середовище

Цим критерієм вимірюється вплив будівництва / експлуатації / реконструкції  ТС на техногенне середовище. Критерій дозволяє визначити стійкість ТС під час природних або техногенних небезпек.

Стійкістю ТС називається стан, який дозволяє системі витримувати зміни стану зовнішнього виробничого середовища внаслідок від небезпеки природного та/або техногенного характеру. ТС може бути названа «стійкою», якщо вона в змозі впоратися з впливами природного  та/або техногенного характеру (іноді непередбачуваними) з мінімальними збитками або втратами функціональності. Техногенно небезпечним є стан, внутрішньо притаманний ТС, що може реалізовуватися у вигляді впливу джерела техногенної небезпеки на людину або навколишнє середовище у вигляді прямого або непрямого збитку для людини і навколишнього середовища в процесі нормальної експлуатації об'єкту.

Критерій включає:

- вплив небезпек природного характеру при будівництві / експлуатації / реконструкції  ТС;

- вплив небезпек техногенного характеру при будівництві / експлуатації / реконструкції  ТС.

7.10.1 Вплив небезпек природного характеру при будівництві / експлуатації / реконструкції  ТС

Цим критерієм оцінюється вплив природних небезпек під час будівництва, експлуатації та реконструкції ТС та можливі ризики соціальної та екологічної небезпеки, які викликані надзвичайною ситуацією природного характеру.  Види надзвичайних ситуацій та їх класифікація приведено в [79, 80].

Вплив небезпеки природного характеру визначається стійкістю ТС, яка дозволяє системі витримувати зміни стану зовнішнього природного середовища. ТС може бути названа «стійкою», якщо вона в змозі впоратися з впливами природного характеру (іноді непередбачуваними) з мінімальними збитками або втратами функціональності.

Основні вимоги до будівель і споруд для забезпечення безпеки життя і здоров’я людини та захисту навколишнього природного середовища  приведено в [81].

Критерій включає:

- стійкість ТС до несприятливих  погодних умов, таких як сильний вітер, зливи, снігопад і повінь;

- стійкість ТС до виняткових навантажень що є наслідком землетрусу, повінь, сейсмічні небезпеки тощо.

      - Стійкість ТС до несприятливих  погодних умов, таких як сильний вітер, зливи, снігопад і повінь

Цим критерієм оцінюється стійкість ТС до  несприятливих  погодних умов, таких як сильний вітер, зливи, снігопад і повінь та можливі ризики соціальної та екологічної небезпеки, які мать місце під час будівництва, експлуатації та реконструкції ТС.

Порядок проведення аналізу небезпеки та оцінки ризику об'єктів підвищеної небезпеки визначено в [82]. 	Для оцінки критерію визначають статистичні дані про наявні несприятливі  погодні умові, такі як сильний вітер, зливи, снігопади і повені,  які мали місце на території, що використовується під час будівництва, експлуатації та реконструкції ТС; особливості економічних і соціальних умов регіону; оцінюються можливі наслідки тощо. Розрахунок соціально-екологічного впливу здійснюють за методикою, приведеною в п. 8 цього стандарту. Одержані дані заносять в таблиці 7.52.

Таблиця 7.52 – Соціально-екологічний вплив несприятливих  погодних умов, таких як сильний вітер, зливи, снігопад і повінь

| Фаза життєвого циклу ТС | Подія, що викликана несприятливими погодними умовами | Ймовірність виникнення | Масштаб збитків | Соціально-екологічний вплив несприятливих погодних умов, таких як сильний вітер, зливи, снігопад і повінь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Небезпека впливу | Закон, норматив | Суспільна думка | Масштаб | Фінансові витрати | Нова технологія | Час або тривалість впливу | Здатність управляти | Бальна оцінка критерію | Інтенсивність впливу |
|  |  |  |  | Р | З | С | М | Ф | Т | Ч | У | Поц |  |

      - Стійкість ТС до виняткових навантажень що є наслідком землетрусу, повінь, сейсмічні небезпеки тощо

Цим критерієм оцінюється стійкість ТС до  виняткових навантажень що є наслідком землетрусу, повінь, сейсмічні небезпеки тощо та можливі ризики соціальної та екологічної небезпеки, які мать місце під час будівництва, експлуатації та реконструкції ТС.

Порядок проведення аналізу небезпеки та оцінки ризику об'єктів підвищеної небезпеки визначено в [82].

Для оцінки критерію визначають статистичні дані про наявні   виняткові навантаження на ТС, що є наслідком землетрусу, повіні, сейсмічних небезпек тощо, які мали місце на території, що використовується під час будівництва, експлуатації та реконструкції ТС; особливості економічних і соціальних умов регіону; оцінюються можливі наслідки тощо.

Розрахунок соціально-екологічного впливу здійснюють за методикою, приведеною в п. 8 цього стандарту. Одержані дані заносять в таблицю 7.53.

Таблиця 7.53 – Соціально-екологічний вплив несприятливих  виняткових навантажень що є наслідком землетрусу, повінь, сейсмічні небезпеки тощо

| Фаза життєвого циклу ТС | Подія, що викликана винятковими навантаженнями внаслідок землетрусу, повені, сейсмічних небезпек тощо | Ймовірність виникнення | Масштаб збитків | Соціально-екологічний вплив несприятливих виняткових навантажень що є наслідком землетрусу, повінь, сейсмічні небезпеки тощо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Небезпека впливу | Закон, норматив | Суспільна думка | Масштаб | Фінансові витрати | Нова технологія | Час або тривалість впливу | Здатність управляти | Бальна оцінка критерію | Інтенсивність впливу |
|  |  |  |  | Р | З | С | М | Ф | Т | Ч | У | Поц |  |

7.10.2 Вплив небезпек техногенного характеру при будівництві / експлуатації / реконструкції  ТС

Цим критерієм оцінюється вплив небезпек техногенного характеру на ТС та можливі ризики соціальної та екологічної небезпеки, які викликані надзвичайною ситуацією техногенного характеру під час будівництва, експлуатації та реконструкції ТС. Критерій виражає здатність ТС забезпечити її безпечну експлуатацію. Додатковим аспектом безпеки є експлуатаційна придатність ТС та обмеження потенційного ризику втрати стійкості, падіння та інших аварійних випадків. Види надзвичайних ситуацій та їх класифікація приведено в [79, 80].

Основні вимоги до будівель і споруд для забезпечення безпеки життя і здоров’я людини та захисту навколишнього природного середовища  приведено в [81].

Критерій включає:

- техногенна небезпека при будівництві та реконструкції  ТС;

- техногенна небезпека при експлуатації ТС;

- протипожежна безпека ТС.

7.10.2.1 Техногенна небезпека при будівництві та реконструкції  ТС

Цим критерієм оцінюється рівень  техногенної небезпеки при будівництві та реконструкції  ТС. Порядок проведення аналізу небезпеки та оцінки ризику об'єктів підвищеної небезпеки визначено в [64]. Для оцінки критерію визначають статистичні дані про виробничі аварії, транспортні пригоди, нещасні випадки, які мали місце під час  будівництва та/або реконструкції  ТС різного типу, вивчаються причини їх виникнення, наслідки тощо. Проводиться аналіз можливості виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру під час будівництва та/або реконструкції  ТС.

Розрахунок соціально-екологічного впливу здійснюють за методикою, приведеною в п. 8 цього стандарту. Одержані дані заносять в таблицю 7.54.

Таблиця 7.54 – Соціально-екологічний вплив, викликаний техногенною небезпекою при будівництві та реконструкції  ТС

| Технологічний процес будівництва, реконструкції ТС | Подія, що викликана техногенною небезпекою | Ймовірність виникнення | Масштаб збитків | Соціально-екологічний вплив, викликаний техногенною небезпекою при будівництві та реконструкції ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Небезпека впливу | Закон, норматив | Суспільна думка | Масштаб | Фінансові витрати | Нова технологія | Час або тривалість впливу | Здатність управляти | Бальна оцінка критерію | Інтенсивність впливу |
|  |  |  |  | Р | З | С | М | Ф | Т | Ч | У | Поц |  |

7.10.2.2. Техногенної небезпека при експлуатації ТС

Цим критерієм оцінюється рівень  техногенної небезпеки при експлуатації  ТС. Порядок проведення аналізу небезпеки та оцінки ризику об'єктів підвищеної небезпеки визначено в [82].

Для оцінки критерію визначають статистичні дані про виробничі аварії, транспортні пригоди, нещасні випадки, які мали місце під час  експлуатації  ТС різного типу, вивчаються причини їх виникнення, наслідки тощо. Проводиться аналіз можливості виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру під час експлуатації  ТС.

Розрахунок соціально-екологічного впливу здійснюють за методикою, приведеною в п. 8 цього стандарту. Одержані дані заносять в таблицю 7.55.

Таблиця 7.55 – Соціально-екологічний вплив, викликаний техногенною небезпекою при експлуатації  ТС

| Технологічний процес експлуатаціїТС | Подія, що викликана техногенною небезпекою | Ймовірність виникнення | Масштаб збитків | Соціально-екологічний вплив, викликаний техногенною небезпекою при експлуатації ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Небезпека впливу | Закон, норматив | Суспільна думка | Масштаб | Фінансові витрати | Нова технологія | Час або тривалість впливу | Здатність управляти | Бальна оцінка критерію | Інтенсивність впливу |
|  |  |  |  | Р | З | С | М | Ф | Т | Ч | У | Поц |  |

7.10.2.3 Протипожежна безпека ТС

Критерій оцінює рівень протипожежної безпеки та визначає здатність транспортно споруди забезпечити безпечний та міцний захист користувачів і ТС,  а також потенційний ризик пожежної небезпеки процесів будівництва, експлуатації та реконструкції ТС.

Додатковим аспектом безпеки є стійкість до пожежних навантажень та забезпеченням раннього попередження виникнення пожежі та засобів евакуації з урахуванням різних сценаріїв виникнення пожежі.

Вимоги до пожежної безпеки ТС, матеріалів та конструкцій приведно в [83, 84].

Вимірювання (оцінювання) критерію має враховувати ризики виникнення пожеж різних класів небезпек [85].

Критерій включає:

- стійкість ТС до пожежних навантажень;

- здатність ТС забезпечити безпечний та міцний протипожежний захист.

7.10.3.3.1 Стійкість ТС до пожежних навантажень

Цим критерієм оцінюється стійкість ТС до  пожежних навантажень та можливі ризики соціальної та екологічної небезпеки, які мать місце під час будівництва, експлуатації та реконструкції ТС.

Порядок проведення аналізу небезпеки та оцінки ризику об'єктів підвищеної небезпеки визначено в [82, 83, 84]. 	Для оцінки критерію визначають характеристики речовин, матеріалів та конструкцій, що використовується під час будівництва, експлуатації та реконструкції ТС; показники їх пожежовибухонебезпечності; оцінюються можливі виникнення пожежі тощо.

Показники для визначення пожежовибухонебезпечності речовини і матеріалу приведено в [86]. Розрахунок соціально-екологічного впливу здійснюють за методикою, приведеною в п. 8 цього стандарту. Одержані дані заносять в таблицю 7.56.

Таблиця 7.56 – Соціально-екологічний вплив, викликаний стійкістю ТС до пожежних навантажень

| Речовина, матеріал, конструкця | Показникпожежовибухонебезпечності | Ймовірність виникнення пожежі | Масштаб збитків | Соціально-екологічний вплив, викликаний стійкість ТС до пожежних навантажень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Небезпека впливу | Закон, норматив | Суспільна думка | Масштаб | Фінансові витрати | Нова технологія | Час або тривалість впливу | Здатність управляти | Бальна оцінка критерію | Інтенсивність впливу |
|  |  |  |  | Р | З | С | М | Ф | Т | Ч | У | Поц |  |

7.10.3.3.2 Здатність ТС забезпечити безпечний та міцний протипожежний захист

Цим критерієм оцінюється здатність ТС забезпечити безпечний та міцний протипожежний захист, в тому числі раннє попередження про виникнення пожежі та наявність засобів евакуації з урахуванням різних сценаріїв виникнення пожежі при будівництві / експлуатації / реконструкції ТС.

Вимоги до забезпечення безпечного та міцного протипожежного захисту, правила пожежної безпеки в Україні, системи протипожежного захисту, методика  визначення рівня забезпечення пожежної безпеки людей та індивідуального пожежного ризик приведено в [79, 87, 88, 89].

Порядок проведення аналізу небезпеки та оцінки ризику об'єктів підвищеної небезпеки визначено в [82].

Для оцінки критерію визначають наявність системи протипожежної сигналізації, системи пожежогасіння, системи оповіщення про пожежу і управління евакуацією людей, системи протидимного захисту, тощо; наводиться характеристика кожної системи та визначається рівень її відповідності [89].   Показники для визначення пожежовибухонебезпечності речовини і матеріалу приведено в [86]. Розрахунок соціально-екологічного впливу здійснюють за методикою, приведеною в п. 8 цього стандарту. Одержані дані заносять в таблицю 7.57.

Таблиця 7.57 – Соціально-екологічний вплив, пов’язаний зі здатністю ТС забезпечити безпечний та міцний протипожежний захист

| Характеристика системи протипожежної сигналізації | Характеристика системи пожежогасіння системи пожежогасіння | Характеристика системи оповіщення про пожежу і управління евакуацією людей | Характеристика системи протидимного захисту | Соціально-екологічний вплив, пов’язаний зі здатністю ТС забезпечити безпечний та міцний протипожежний захист |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Небезпека впливу | Закон, норматив | Суспільна думка | Масштаб | Фінансові витрати | Нова технологія | Час або тривалість впливу | Здатність управляти | Бальна оцінка критерію | Інтенсивність впливу |
|  |  |  |  | Р | З | С | М | Ф | Т | Ч | У | Поц |  |

8	Встановлення кількісних показників ОВД планованої  діяльності з будівництва, експлуатації, ремонту, реконструкції ТС

8.1 Для кількісного визначення показників ОВД планованої  діяльності з будівництва, експлуатації, ремонту, реконструкції ТС встановлюють взаємодію між видами планової діяльності (або групами діючих факторів) та компонентами довкілля (екологічними характеристиками). Для цього застосовують комбінований підхід за допомогою удосконаленої матриці Леопольда [90] та його подальше дослідження за допомогою функції Харрінгтона [91, 92, 93].

8.2 Матриця формується у вигляді таблиці, яка містить по горизонталі (стовпці) список процесів, які  здійснюють вплив на довкілля на різних етапах життєвого циклу планової діяльності, по вертикалі – критерії та показники впливу на довкілля, як характеристики навколишнього середовища.

Примітка 1. Характеристика  основних  фаз  робіт та  процесів  будівництва, експлуатації, ремонту, реконструкції  ТС  визначаються відповідно до ДБН  В.2.3-4:2015, ГБН  Г.1-218-182:2011 та ін. Приклади процесів є: ліквідація  локальних  пошкоджень  елементів  мостів,  водопропускних  труб, тунелів, снігозахисних  споруд, надземних  та підземних  пішохідних  переходів,  ліквідація  розмивів  та відновлення, укріплення берегів у зоні мостів; улаштування  реперів  на  підходах  до  штучних споруд та міток на прогонових будовах для інструментального спостереження за  проблемними  мостами;  прибирання  сторонніх  предметів  та  очищення  від бруду, пилу та сміття елементів мостів та водопропускних труб тощо.

8.3 При формуванні структури та інформаційного наповнення матриці враховують особливості, умови та вимоги завдання на проект планованої діяльності, регіональні особливості, вимоги зацікавлених сторін, тощо.

8.4 Взаємодія між впливами та характеристиками процесів будівництва, експлуатації, ремонту, реконструкції ТС фіксується у відповідних клітинах матриці, що дозволяє виявити зв'язки у системі.  В кожній клітині матриці може знаходитись оцінка, яка:

- відображає інтенсивність впливу (амплітуда);

- є мірою значущості змін в екосистемі  (важливість).

Приклад оформлення матриці Леопольда для ОВД ТС наведено в таблиці 8.1.

8.5 Для визначення кількісної оцінки інтенсивності впливу (амплітуда) і значущості змін в екосистемі (важливість), для кожного критерію ОВД ТС визначають його підсумкову бальну оцінку.

Підсумкову бальну оцінку критерію (Коц) розраховують за формулою (8.1):

Коц = (Р + З + С + М + Ф + Т+Ч) . У,                      (8.1)|із|

де Р – оцінка небезпеки впливу;

З – оцінка виконання законодавчих і нормативно-правових вимог;

С – оцінка громадської думки;     М – оцінка масштабу впливу;

Ф – оцінка фінансових витрат для подолання наслідків впливу;

Т – використання нових інноваційних технології;

Ч – час або тривалість впливу;  У – оцінка здатності управляти.

Показники параметрів бальної оцінки критеріїв, наведені в формулі (8.1), встановлюють за допомогою присвоєння балів від 0 до 3 для кожного, відповідно до умов наведених в таблиці 8.2

Таблиця 8.1 – Приклад оформлення матриці Леопольда для ОВД планової діяльності з будівництва, експлуатації, ремонту, реконструкції ТС

|  | Показники |  |  | Будівництво ТС |  |  |  |  | Експлуатація ТС |  |  |  | Сума, | Загальна сила впливу, | Локальна оцінка впливу, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повітря | Вплив на якість приземного шару атмосферного повітря | Масова концентрація забруднюючої речовини у приземному шарі атмосферного повітря | Оксид Сульфуру | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. |  | … | … | ….. | ….. | ….. | ….. |
|  |  |  | Оксид Нітрогену | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. |  | … | … | ….. | ….. | ….. | ….. |
|  |  |  | ……… | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. |  | … | … | ….. | ….. | ….. | ….. |
|  |  |  | Поліциклічні ароматичні вуглеводні (бенз[a]пирен) | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. |  | … | … | ….. | ….. | ….. | ….. |
|  |  |  | Оксид Карбону | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. |  | … | … | ….. | ….. | ….. | ….. |
|  |  | ………… | …… | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. |  | … | … | ….. | ….. | ….. | ….. |
|  |  | Масова концентрація твердих забруднюючих речовин (пилу) | PM10 | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. |  | … | … | ….. | ….. | ….. | ….. |
|  |  |  | PM2,5 | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. |  | … | … | ….. | ….. | ….. | ….. |
| Вода | …. | …… | …… | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. |  | … | … | ….. | ….. | ….. | ….. |
|  | …. | …… | …… | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. |  | … | … | ….. | ….. | ….. | ….. |
|  | …. | …… | …… | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. |  | … | … | ….. | ….. | ….. | ….. |
| Земля | Ресурсозбереження. | Використання металургійних шлаків як матеріалу при будівництві ТС. | Використання металургійних шлаків для конструкції дорожнього одягу | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. |  | … | … | … | … | …… | …….. |
|  |  |  | Використання металургійних шлаків у будівельних сумішах | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. |  | … | … | …. | …… | …… | …… |
|  |  | …….. | …… | … | …. | ….. | ….. | ….. |  | … | … | …. | …… | …… | …… |
| … | …. | …… | ….. | … | …. | …. | …. | ….. |  | … | … | …. | …… | …… | …… |
| Рослиний і тваринний світ | Вплив на рослинний світ | Зміна складу природних рослинних угруповань |  | … | …. | …. | …. | ….. |  | … | … | …. | …… | …… | …… |
|  |  | Зміна видового різноманіття популяцій, домінуючих, цінних і охоронюваних видів. |  | … | …. | …. | …. | ….. |  | … | … | …. | …… | …… | …… |
|  | … | …. | …. | …. | ….. | … | … | …. |  | … | …… | …… | …… | …… | …… |
| … | …. | …… | ….. | … | …. | …. | …. | ….. |  | … | … | …. | …… | …… | …… |
| Сума, |  |  |  | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. |  | … | … | …. | …… | …… | …… |
| Загальна сила впливу, |  |  |  | … | …. | …. | …. | ….. |  | … | … | …. | …… | …… | …… |
| Локальна оцінка впливу, |  |  |  | … | …. | …. | …. | ….. |  | … | … | …. | …… | …… | …… |

Таблиця 8.2 – Допоміжна таблиця для встановлення показників параметрів бальної оцінки критеріїв ОВД ТС

| Параметр |  | 0* | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р | Небезпека впливу на довкілля та соціум (вірогідність¦ймовірність¦, інтенсивність дії і серйозність наслідків¦результатів¦) | Не існує. | 5 клас небезпеки речовин, що використовуються. Використання речовин практично небезпечних. Не завдається значного збитку довкіллю, життю та здоров’ю населення. | 4 і 3 клас небезпеки речовин, що використовуються. Речовини мало і помірно небезпечні. Низький і середній рівень небезпеки. Можливий значний збиток довкіллю, ¦шкода¦ життю та здоров’ю населення при тривалій дії фактору. | 2 і 1клас небезпеки речовин, що використовуються. Речовини високо і надзвичайно небезпечні. Високий і надзвичайно високий рівень¦міра¦ небезпеки. Можливий значний збиток¦шкода¦ довкіллю, життю та здоров’ю населення навіть при нетривалій дії. |
| М | Масштаб впливу | Вплив не здійснюють | Вплив носить місцевий характер. ¦вдачу¦ Аварійна ситуація маловірогідна¦малоймовірна¦. | Дія не виходить за межі¦кордони¦ санітарної захисної зони. Аварійна ситуація¦стосується¦ не приведе до впливу на довкілля, життя та здоров’я населення поза¦зовні¦ санітарно- захисною зоною. | Дія виходить за межі санітарно- захисної зони. Аварійна ситуація¦стосується¦ приведе до впливу на довкілля, життя та здоров’я населення за межами санітарно-захисної зони. |
| З | Відповідність законодавчим, нормативним документам | Відсутні потреба | Дія критерію відповідає вимогам нормативних документів або вимоги відсутні. | Існує можливість¦спроможність¦ порушення законодавства в майбутньому через вірогідність¦ймовірності¦ посилювання законодавчих вимог відносно критерію або з інших причин. Порушуються нормативні вимоги самої організації. | Порушуються вимоги нормативних документів державного або місцевого рівня. Дія впливу перевищує нормативні показники параметрів (ГДК, ГДВ¦,ТУВ¦, нормативи освітлення, шуму, ¦утворення¦ відходи); відсутні (не оформлені, прострочені) необхідні ліцензії і дозволи, відсутній технологічний регламент. Разове або постійне перевищення допустимих норм¦погоджених¦ лімітів. |
| С | Суспільна¦громадська¦ значущість і зацікавленість сторін | Не існує | Вплив критерію не має суспільної¦громадської¦ значущості. Відсутність скарг і звернень¦звертань,ставлень,обігу¦ від зацікавлених сторін. | В реалізації проекту зацікавлені акціонери, інвестори, громадські організації, місцеве населення, постачальники і/або підрядники. Одиничні¦поодинокі¦ зареєстровані випадки звернень або скарг ¦звертання,ставлення,обігу¦ (1 раз на рік і рідше) | В реалізації проекту зацікавлені державні і громадські¦громадські¦ структури, місцеве населення. Систематичні звернення та/або скарги¦звертання,ставлення,обіг¦ від зацікавлених сторін. |
| Ф | Фінансові витрати¦затрати¦ на подолання наслідків впливу | Відсутня потреба | Не значні | Значні | Дуже суттєві |
| Т | Застосування нових, інноваційних технологій | Відсутня потреба | Передбачається¦припускається¦ (є¦наявний¦ на ринку і виділені ресурси) | Не передбачається¦припускається¦, але¦та¦ можлива | Не передбачається¦припускається¦, відсутня можливість¦спроможність¦. |
| Ч | Час або тривалість впливу критерію | Відсутній | Одноразово. Короткотривала дія. | Спорадично. Здійснюють .час від час, не постійно, не регулярно, випадково. | Постійно. Довготривала дія |
| У | Здатність¦здібність¦ управляти впливом | - | Відсутня необхідність в управлінні впливом. Заходи управління вже проведені для попередження¦попереджувати,запобігання¦ негативних наслідків впливу. ¦установлені¦ | Заходи управління вже визначено, але є ¦установлені¦ їх потрібно впровадити для попередження¦попереджувати,запобігання¦ негативних наслідків впливу. | Заходи управління потрібно розробити та впровадити для попередження¦попереджувати,запобігання¦ негативних наслідків впливу. Відсутня можливість¦спроможність¦ управління впливом. |

* У разі, якщо параметр не застосовується до критерію ОВД, його значенню присвоюється 0 балів.

8.6 Для встановлення бальної оцінки критерію (Коц), для кожного окремого критерію ОВД формують розрахункові таблиці. Типовий зразок оформлення таблиці наведений в таблиці 8.3.

Таблиця 8.3 – Типова розрахункова таблиця для встановлення бальної оцінки конкретного критерію (Коц)

Назва критерію ОВД ТС: Використання шлакових матеріалів для загальнобудівельних робіт

| Застосування | Матеріал з природної сировини | Замінник | Вміст замінника у складі матеріалу,%* | Екологічний вплив від використання шлакових матеріалів (доменних, сталеплавильних, золоуносів), як матеріал дорожнього одягу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Небезпека впливу | Закон, норматив | Суспільна думка | Масштаб | Фінансові витрати | Нова технологія | Час або тривалість впливу | Здатність управляти | Бальна оцінка критерію | Інтенсивність впливу |
|  |  |  |  | Р | З | С | М | Ф | Т | Ч | У | Поц |  |

* Показник визначають відповідно до проектної та технічної документації.

8.7 Оцінку інтенсивності впливу (амплітуда) та / або значущості змін в екосистемі  (важливість), для кожного критерію процесів будівництва, експлуатації, ремонту, реконструкції ТС (), які  здійснюють вплив на довкілля, визначають за таблицею 8.4.

Таблиця 8.4 – Визначення  інтенсивності впливу

| Підсумкова оцінка критерію (Коц), балів | Ступінь / інтенсивність впливу |  |
| --- | --- | --- |
|  | Значення впливу, | Категорія впливу |
| 3 - 13 | 0 | відсутній |
| 14 - 24 | 1 | слабкий |
| 25 – 35 | 2 | середній |
| 36 - 46 | 3 | сильний |
| 47 – 57 | 4 | дуже сильний |
| 58 - 63 | 5 | критичний |

8.8 Інтенсивність впливу (ω) на об’єкти (характеристики) довкілля вносять у відповідні клітини матриці в балах від 0 до 5, згідно з даними таблиці 8.4.

8.8.1 Для аналізу матриці отримані значення підсумовують по горизонталі і вертикалі ( )  по окремим показникам та процесам впливу.

Аналіз результатів  дозволяє визначити процеси, які найбільше впливають на довкілля та компоненти навколишнього середовища, які підлягають  найбільшому впливу під час здійснення планової діяльності з будівництва,експлуатації, ремонту, реконструкції ТС.

8.8.2 Максимальні отримані значення суми балів у стовпцях відповідають процесам планованої діяльності з будівництва, експлуатації, ремонту, реконструкції ТС з найбільш інтенсивним впливам.

8.8.3 Максимальні отриманні значення суми балів у строках відповідають об’єктам (характеристикам) довкілля, які зазнають максимального впливу планової діяльності з будівництва, експлуатації, ремонту, реконструкції ТС.

8.9 Після заповнення таблиці розраховують значущість всіх впливів в матриці () за формулою (8.2):

,                                                      (8.2)

де n – кількість значущих клітинок в матриці ( в яких ω ≠ 0).

8.10 Загальну силу впливу ( )  визначають за формулою (8.3):

.                                                  (8.3)

8.11 У разі застосування у матриці двох оцінок (амплітуди /  інтенсивності  і важливості ̸ значущості)  проводять ранжування інтенсивного впливу за значимістю змін в екосистемах. При перемноженні ваги впливу і значущості змін за компонентами довкілля отримують агрегований показник впливу.

8.11.1 Отримані значення підсумовують по горизонталі і вертикалі матриці. Таким чином визначаються найбільш інтенсивні дії і виявляються об'єкти, які є найбільш чутливими і зазнають найбільшого впливу.

8.11.2 Загальну силу впливу ( ),  у такому випадку, знаходять за формулою:

,                       	       (8.4)

де s – загальна кількість клітин матриці.

8.12 Відношення отриманого значення до максимального Імах, виражене у відсотках, визначає () рівень локального впливу процесу планової діяльності з будівництва, експлуатації, ремонту, реконструкції ТС  на кожен компонент навколишнього середовища або рівень небезпеки для компонента довкілля.

(8.5)

8.13 Висновок про інтенсивність впливів на довкілля за варіантами планованої діяльності  проводиться  шляхом зіставлення аналогічних клітин у матрицях, які відповідають альтернативним варіантам проекту.

8.14  Загальну оцінку впливу проекту на довкілля здійснють за допомогою функції Харрінгтона [94].  Функція Харрінгтона дозволяє встановити інтегральний показник ОВД, який є кількісним, однозначним, універсальним показником якості об’єкта, що досліджується.

8.15 Для побудови інтегрального показника ОВД  для кожного компоненту навколишнього середовища використовується узагальнена функція бажаності Харрінгтона [94] за формулою (8.6):

,                                               (8.6)

де D – узагальнена бажаність; m – кількість показників оцінювання стану об’єкту дослідження;  – частинна бажаність

8.15.1 Графічне відображення шкали Харрінгтона навердене на рис. 8.1. Згідно графіку вісь ординат відображає значення бажаності від 0 до 1; вісь абсцис – значення показників, що застосовують при оцінюванні.

Рисунок 8.1 Стандартна функція бажаності Харрінгатона

8.15.2  Значення показників стандартної шкали бажаності Харрінгтона приведно в таблиці 8.5

Таблиця 8.5 – Стандартна шкала бажаності Харрінгтона

| Висновок | Шкала |
| --- | --- |
| Дуже добре | 1,0 – 0,81 |
| Добре | 0,80 – 0,64 |
| Задовільно | 0,63 – 0,38 |
| Погано | 0,37 – 0,21 |
| Дуже погано | 0,20 – 0 |

8.16 Інтегральний показник ОВД  (Y) розраховують за формулою (8.7)

(8.7)

Де  -  рівень локального впливу процесу планової діяльності з будівництва , експлуатації, ремонту, реконструкції ТС  на довкілля;

m – кількість локальних показників впливу на довкілля.

8.17 Висновок про результат ОВД складають для кожного компоненту навколишнього середовища і для всього проекту в цілому шляхом трансформування кількісних значень інтегрального показника в якісну оцінку на основі градації   інтенсивності сили впливу відповідно до у таблиці 8.6.

Таблиця 8.6 – Градація інтенсивності сили впливу на довкілля планової діяльності з будівництва, експлуатації, ремонту, реконструкції ТС

| Інтегральний показник (інтенсивність сили впливу, Y) | Градація інтенсивності сили впливу, | Висновок про результат ОВД |
| --- | --- | --- |
| 0 - 0,20 | Дуже (надзвичайно) низький | Проект приймається |
| 0,21 - 0,37 | Низький | Проект приймається |
| 0,38 - 0,63 | Задовільний (нижче середнього ) | Проект приймається після незначного доопрацювання |
| 0,64 - 0,80 | Високий | Проект приймається після суттєвого доопрацювання та впровадження необхідних заходів екологічної безпеки. Проводиться повторна оцінка. |
| 0,821 - 1,0 | Дуже високий (надвисокий) | Проект не приймається |

8.18 Висновок про результат ОВД доцільно робити як для кожного компоненту навколишнього середовища, так  і для всього проекту в цілому. Проект приймається за умови, якщо всі значення локальних показників (інтенсивність сили впливу,  Y) компонентів навколишнього середовища та відповідають «дуже  (надзвичайно) низькому» (0 - 0,20) або «низькому» рівню градації інтенсивності сили впливу (0,21 - 0,37). В іншому випадку проект приймається після незначного (0,38 - 0,63) або суттєвого доопрацювання (0,64 - 0,80),  впровадження необхідних  заходів екологічної безпеки для відповідних компонентів навколишнього середовища та проведення повторної оцінки.

8.19 Для проведення оцінки впливу на довкілля можуть застосовуватись інші взаємодоповнюючі методи: метод сполученого аналізу карт; метод системи потокових діаграм; метод імітаційного моделювання; метод експертних груп тощо.

- ДОДАТОК А

(довідковий)

Бібліографія

- Закон України від 23.05.2017 № 2059-VIII «Про оцінку впливу на довкілля»

- Закон України 28.02.2019 № 2697-VIII «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року»

- Закон України від 26.06.1991 № 1268-XII «Про охорону навколишнього природного середовища»

- Закон України від 08.09.2005 № 2862-IV «Про автомобільні дороги»

- Лісовий кодекс України від 21.01.1994 № 3852-XII

- Постанова Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 № 808 «Перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку»

- ISO 21929-1:2011 Sustainability in building construction – Sustainability indicators – Part 1: Framework for the development of indicators and a core set of indicators for buildings (ISO 21929-1: 2011 Сталість у будівництві будівель - Показники сталого розвитку - Частина 1: Рамки для розробки індикаторів та основного набору показників для будівель)

- ISO/TS 14067:2013 Greenhouse gases – Carbon footprint of products – Requirements and guidelines for quantification and communication (ISO / TS 14067: 2013 Парникові гази – Вуглецевий слід продукції – Вимоги та керівні принципи для кількісного визначення та комунікації)

- EU Green Public Procurement Criteria for Road Design, Construction and Maintenance. COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Brussels, 10.6.2016. SWD(2016) 203 (Критерії зелених державних закупівель ЄС для проектування, будівництва та технічного обслуговування доріг. Робочий документ персоналу Комісії. Брюссель, 10.6.2016. SWD (2016) 203)

- Найкращі доступні методики. Довідковий документ (BREFs), розроблений відповідно до Директиви ЄС IPPC та IED (http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/)

- Стандарти діяльності щодо забезпечення екологічної сталості Світового Банку (IFC) (https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/cd44c6004b8bbc068dbccfbbd578891b/PS_Russian_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES)

- ДСТУ ISO/TR 14032:2004 Екологічне керування. Приклади оцінювання екологічної характеристики

- ДБН А.2.2-1-2003 Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд

- ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектних документів на будівництво

- Підготовка звіту з оцінки впливу на довкілля при будівництві та реконструкції автодоріг: методичний посібник / Зуб Л.М., Костюшин В.А., Хрутьба В.О., Лєвіна Г.М., Сумський Є.Д., Пилипович О.В., Костюшин Є.В., Матус С.А., Ямелинець Т.С., Галайко М.Б. – Київ, 2019. – 108 с.

- Директива  2008/50/ЄС Європейського парламенту та ради від 21 травня 2008 року про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи

- Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел. Міністерство охорони навколишнього природного середовища України. Наказ №309 від 27.06.2006

- ООН. Монреальський протокол про речовини, що руйнують озоновий шар «Із змінами і доповненнями, внесеними Протоколом від 29 червня 1990 року»

- Регламент (ЕС) № 2037/2000 "О веществах, которые разрушают озоновый слой" Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2018 рік Постанова Кабінету  Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 1018 Київ

- Директива  2008/50/ЄС Європейського парламенту та ради від 21 травня 2008 року про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи

- Methodology for the economic assessment of EBRD projects with high greenhouse gas emissions. Technical note. January 2019.

- Irving Mintzer, David Von Hippel, Stan Kolar Greenhouse Gas Assessment Methodology. Global Environment CoordInatlon Division Environment Department The World Bank, 340 р.

- Методичне керівництво з оцінки викидів парникових газів по видах діяльності установок. Керівництво №1: Загальні вимоги до моніторингу та звітності щодо викидів ПГ

- Методика оцінки скорочення викидів парникових газів при санації будівлі затверджена Наказом Національного агентства екологічних інвестицій України 22.09.2010 N 136

- Протокол про сталий транспорт до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат. Протокол ратифіковано Законом України «Про ратифікацію Протоколу про сталий транспорт до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат», № 1028-VIII від 16.03.2016, Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 16

- Закон України «Про альтернативні види палива» № 1391-VI від 21.05.2009. Відомості Верховної Ради України, 2000, № 12

- Закон України «Про альтернативні джерела енергії». Відомості Верховної Ради України, 2003, № 24

- Водний кодекс України від 06.06.1995 р. № 213/95-ВР Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 24

- СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення)

- Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочные  допустимые  уровни (ОДУ) вредных  веществ  в  воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Минздрав СССР от 21 октября 1991 г. № 6025-91

- Перелік забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод та екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод. Міністерство екології та природних ресурсів України 06.02.2017,  № 45

- Перелік забруднюючих речовин,   скидання яких у водні об’єкти нормується, Постанова Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 р. № 1100

- Нормативи екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства, щодо гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у морських та прісних водах (біохімічного споживання кисню (БСК-5), хімічного споживання кисню (ХСК), завислих речовин та амонійного азоту), Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 30.07.2012  № 471

- КНД 211.1.4.024-95. Методика определения биохимического потребления кислорода после n дней (БСК) в природных и сточных водах Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 25.04.95 р., № 21, Київ, 1995

- Методика віднесення масиву поверхневих вод до одного з класів екологічного та хімічного станів масиву поверхневих вод, а також віднесення штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод до одного з класів екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод, Наказ № 5 від 14.01.2019 Міністерства екології та природних ресурсів України, м. Київ

- Державний класифікатор України. Класифікатор відходів ДК 005-96 наказ Держстандарту України 29.02.1996,  № 89

- Директива Ради «Про небезпечні відходи» №91/689 ЄС, Регламентом (ЄС) №1272/2008 Європейського Парламенту та Ради (від 16.12.2008 р.)

- Закон України «Про відходи» від 5 березня 1998 року № 187/98-ВР

- Закон України «Про охорону земель», Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 39

- ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, Міністерство  охорони здоров'я України, 1996 р., № 173

- ДСТУ 7875:2015 Охорона ґрунтів. Екологічне нормування антропогенного навантаження на ґрунтовий покрив. Основні положення

- ДСанПіН Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць, Наказ МОЗ від 17.03.2011, № 145

- ДБН В.1.1-45:2017 Будівлі і споруди в складних інженерно-геологічних умовах. Загальні положення

- ДБН В.1.1-24:2009 Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування

- ДБН А.2.1-1-2008 Вишукування, проектування і територіальна діяльність. Інженерні вишукування для будівництва, Мінрегіонбуд України, Київ, 2008, 74 с.

- ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013 Настанова з розрахунку та проектування захисту від шуму сельбищних територій, Мінрегіон України, Київ, 2014, 46 с.

- ДБН В.1.1-31:2013 Захист територій, будинків і споруд від шуму. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Київ, 2014,  54 c.

- ГОСТ 23337-2014 Межгосударственный стандарт. Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий. Noise. Methods of noise measurement in residential areas and in the rooms of residential, public and community buildings. (Шум. Методи вимірювання шуму на сельбищній території і в приміщеннях житлових та громадських будинків)Минэкономразвития Украины, 20 с.

- ГОСТ 22283-2014 Межгосударственный стандарт. Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения Aircraft noise. Admissible noise levels in the region of dwelling-houses and methods of its measurement Минэкономразвития Украины, 2014, 22 с.

- ГБН В.2.3-218-007:2012 Споруди транспорту. Екологічні вимоги до автомобільних доріг. Проектуваня. Київ. Укравтодор. 2012. 47 с.

- Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки, № 3077-84

- ДБН 360-92 Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень, Держкоммістобудування, 142 c.

- ДБН Б.2.4-1-94 Планування і забудова сільських поселень Міністерство у справах будівництва і архітектури, 1994, № 6

- ДСТУ ISO 2631-1:2004. Вібрація та удар механічні. Оцінка впливу загальної вібрації на людину, Держспоживстандарт України, 2004 р., № 268

- ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації, Міністерство охорони здоров'я України, 1999 р., № 39

- ДСТУ ISO 2631-1:2004. Вібрація та удар механічні. Оцінка впливу загальної вібрації на людину

- ДБН В.2.5-28-2018 Природне і штучне освітлення, Мінрегіон, Київ 2018.-137 с.

- ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво

- В.2.3-5:2018 Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів

- ДСН 239-96 Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань, наказ Міністерства охорони здоров’я України, 01.08.1996  № 239

- ДСанПіН 239-96 (ДНАОП 0.03-3.30-96) Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань

- ДСанПіН 3.3.6-096-2002 Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів

- ДСН 239-96 Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, наказ Міністерства охорони здоров’я України, 2005, № 54

- НРБУ-97/Д-2000 Норми радіаційної безпеки України.  Радіаційний захист  від джерел потенційного опромінення. – К., 1997. – 121 с.

- Конвенція про охорону біологічного різноманіття від 1992 року. Закон України «Про ратифікацію Конвенції про охорону біологічного різноманіття», Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 49.

- Закон України «Про рослинний світ», Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 22-23

- Закон України «Про тваринний світ», Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 14

- Закон України «Про природно-заповідний фонд України», Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 34

- Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовище існування водоплавних птахів. Рамсарська конвенція. Рамсар, 02.02.1971.

- ДБН Б.2.2-12:2018 Планування і забудова територій Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства  Київ, 2018, 187с.

- Правила утримання зелених насаджень у населених пунктах України Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України 10.04.2006, № 105

- Законом України «Про охорону культурної спадщини». Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 39

- Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

- Методика щодо забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тис. населення. Наказ Міністерства охорони здоров’я України 01.02.2016  № 51

- Типові штатні нормативи закладів загальної середньої освіти. Наказ Міністерства освіти і науки України 06.12.2010 № 1205

- Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів. Наказ Міністерство охорони здоров'я України, 24.03.2016  № 234

- Закон України «Про адміністративні послуги». Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 32

- Закон України «Про соціальні послуги». Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 18

- Кодекс цивільного захисту України, Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 34-35

- Класифікаційні ознаки надзвичайних ситуацій, Наказ Міністерства внутрішніх справ України 06.08.2018,  № 658

- ДБН В.1.2-8-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров’я людини та захист навколишнього природного середовища

- Методика визначення ризиків та їх прийнятних рівнів для декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки, Наказ Міністерства праці  та соціальної політики України 04.12.2002,  N 637

- ДСТУ 2272-93 Пожежна безпека, Держстантарт України, Київ

- ДСТУ 3855-99 Пожежна безпека. Визначення пожежної небезпеки матеріалів та конструкцій

- ДБН В.1.2-7-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека

- ДСТУ-Н Б A 3.2-1:2007. Настанова щодо визначення небезпечних і шкідливих факторів та захисту від їх впливу при виробництві будівельних матеріалів і виробів та їх використанні в процесі зведення та експлуатації об'єктів будівництва

- Правила пожежної безпеки в Україні.  Наказ Міністерства внутрішніх справ України 30.12.2014  № 1417

- ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Київ, 2015

- Методика  визначення рівня забезпечення пожежної безпеки людей та індивідуального пожежного ризику

- Leopold  L.B.  A  procedure  for  evoluting  environmental  impact  /

L.B. Leopold, F.E. Clarke, B.B. Hanshaw and others. – Washington, 1971. - 13 p.

91 Руденко С.В. Модель обобщенной оценки воздействия на окружающую среду в проектах /С.В.Руденко, Т.М.Олех, В.Д.Гогунский// Управління розвитком складних систем. – 2013. - № 15 – С. 53-60

92 Олех Т.М. Экологическая оценка проектов / Т.М.Олех, Е.В.Колесникова, С.В.Руденко // Праці Одеського політехнічного університету. – 2013. – Вип. 2 (41). – С. 276- 282

93 Олех Т.М. Розробка моделей цілепокладання та методів прийняття рішень в проектах на основі багатовимірних оцінок. Дис…на здоб. канд. техн.наук. – Одеський національний політехнічний університет, Одеса, 2015 -  174 с.

94 Ахназарова, С. Л. Использование функции желательности Харрингтона при решении оптимизационных задач химической технологии. Учебно-методическое пособие [Текст] / С. Л Ахназарова, Л. С. Гордеев.- М. : РХТУ им. Д. С. Менделеева. - 2003.- 76 с.

95 ISO 15392:2008 Sustainability in building construction – General principles

96 ISO 26000:2010 Guidance on social responsibility

Код згідно з ДК 004:  13.020.30

Ключові слова: оцінка впливу на довкілля, вплив на довкілля, критерії впливу на довкілля, показник впливу на довкілля, екологічний аспект, життєвий цикл, приземний шар атмосферного повітря, невідновлювальні ресурси, водне середовище, поводження з відходами, земельні ресурси, геологічне середовище, фізичні чинники впливу на довкілля, рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти, соціальне середовище, техногенне середовище, кількісна оцінка  впливів  на  довкілля

Керівник роботи

Президент ВГО «Жива планета»,

заступник голови ТК 82 «Охорона довкілля»                            С.Берзіна

Голова ТК 82 «Охорона довкілля»                                            О. Бондар